Министерство образования российской федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра архитектуры гражданских

и промышленных зданий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению архитектурно-строительного раздела

дипломного проекта

для студентов специальности 2903

«Промышленное и гражданское строительство»

(специализация 2903.04 «Реконструкция

и реставрация зданий и сооружений»)

М о с к в а  2001

С о с т а в и т е л и

проф., д-р техн. наук  Т.Г. Маклакова;

доц., канд. техн. наук  И.В. Аксенова

Р е ц е н з е н т ы

проф., канд. техн. наук  А.В. Захаров;

проф., д-р архит.  Ю.В. Алексеев

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящими указаниями следует руководствоваться при разработке архитектурно-строительного раздела дипломного проекта по реконструкции зданий, реставрации памятников истории и культуры, их перепрофилированию или приспособлению к современному использованию.

Отличительными чертами тем дипломного проекта для специализации “Реконструкция и реставрация зданий и сооружений” являются реальность и конкретность. Необходимо учитывать, что разработке подлежит не новый объект, а комплекс мероприятий по восстановлению существующего здания, которое, как правило, находится в неудовлетворительном состоянии. Это обстоятельство предопределяет наличие в проекте раздела предпроектных историко-архивного, архитектурного, социологического, инженерного, технологического исследований существующего объекта.

Тема дипломного проекта должна быть выбрана студентом 
к началу V курса с тем, чтобы при прослушивании спецкурсов в 9-м семестре он смог обозначить возможные направления вариантного проектирования и наиболее важные вопросы для последующей детальной проработки.

Исходными данными для начала проектирования могут быть результаты обследования объекта, на котором студент работал во время 2-й производственной практики по окончании IV курса.

Выбор вариантного решения (планировочного, конструктивного, какого-либо другого) при реконструкции (реставрации) здания является важным разделом дипломной работы и имеет иную специфику, нежели при проектировании вновь возводимого объекта.

Дипломный проект должен содержать элементы научного исследования в составе либо основной, либо вариантной части проекта: цель, постановка задачи, метод, результаты, их использование в разрабатываемом проекте реконструкции (реставрации). При должной глубине проработки проведенное исследование может быть представлено как научно-исследовательская работа в рамках дипломного проекта.

Желательно, чтобы все чертежи проекта выполнялись на полулистах. Исключение может быть сделано для листов с изображением фасада и генплана.

Рекомендуемый объем дипломного проекта  11...12 листов формата А1 или 16...18 листов формата А2, а также 90...100 страниц пояснительной записки. При выполнении работ по реальному заданию в пояснительную записку необходимо вложить документ, подтверждающий его практическую ценность.

Чертежи и пояснительная записка частично или полностью могут выполняться на компьютере.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Пояснительная записка дипломного проекта реконструкции (реставрации) здания должна содержать следующие разделы:

Введение.

Сведения о районе строительства.

1. Предпроектные исследования объекта.

1.1. Историческая справка.

1.2. Обмеры здания.

1.3. Комплексные инженерные исследования.

1.4. Заключение о техническом состоянии объекта.

2. Вариантное проектирование.

3. Архитектурно-строительная часть.

3.1. Генеральный план и благоустройство территории.

3.2. Решение по реконструкции здания

(реставрации памятника истории и культуры).

3.3. Перепрофилирование здания

(приспособление памятника истории и культуры).

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды.

3.5. Объемно-планировочное решение здания.

3.6. Архитектурно-конструктивное решение здания.

3.7. Физико-технические расчеты.

3.8. Инженерно-технологические работы на объекте.

3.9. Инженерно-техническое оборудование здания.

3.10. Мероприятия по пожарной безопасности.

3.11. Рекомендации по техническому содержанию здания

(для памятников истории и культуры).

4. Расчетно-конструктивная часть.

5. Производственно-экономическая часть.

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

7. Библиографический список.

Введение

Во введении отмечается актуальность проблемы, которой посвящена дипломная работа, в соответствии с современными и перспективными тенденциями в области градостроительства, предусматривающими уменьшение доли нового строительства, увеличение объема перепрофилирования зданий и реконструкции существующей застройки.

При разработке проекта реставрации исторического здания внимание акцентируется на значении проблем сохранения индивидуальности архитектурного облика сложившейся застройки городов в условиях их развития и неизбежного роста, особой эстетической ценности объектов.

В обоих случаях (реконструкция, реставрация) приспособление здания к современному использованию рассматривается как необходимое условие его сохранения. Определение новых функций выполняется с учетом социального и культурного значения объекта, особенностей планировки и характера исторической среды, в которой он расположен.

Введение заканчивается обоснованием необходимости проведения реконструкции (реставрации) выбранного объекта: определяется его физический или моральный износ либо подтверждается необходимость изменения функционального назначения объекта. Подчеркивается значение реконструкции (реставрации) здания как градостроительного элемента на фоне конкретной сложившейся исторической застройки. Для памятников истории и культуры указывается категория охраны органами Госинспекции РФ (памятник истории, архитектуры республиканского или местного значения; входит в комплекс охранной зоны исторической застройки города).

Сведения о районе строительства

Приводятся:

- климатические условия: расчетные температуры наружного воздуха, зона влажности, глубина сезонного промерзания грунта, преобладающие направления ветра, ветровая и снеговая нагрузки, светоклиматические условия (в соответствии со СНиП “Строительная климатология и геофизика”, “Естественное и искусственное освещение”, “Нагрузки и воздействия”);

- сведения о рельефе территории строительства, которые желательно представить в виде укрупненной топографической схемы с обозначением горизонталей, характеризующих существующий рельеф территории, на котором находится объект, и ориентацией площадки по сторонам света;

- инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики площадки строительства: сведения о напластованиях грунтов основания, расчетное сопротивление грунта, уровень грунтовых вод.

1. Предпроектные исследования объекта

1.1. Историческая справка

В исторической справке по объектам реставрации приводятся следующие сведения:

- дата постройки, автор проекта;

- история создания: заказчик (владелец памятника), исторические события и причины, в результате которых был создан и видоизменялся памятник, история его существования (основные этапы перестроек, схема здания по строительным периодам), изменения в пользовании памятника за время его существования, роль в окружающей среде и культурное значение;

- краткое описание памятника: характеристика окружающей архитектурно-исторической застройки, архитектурно-стилевая характеристика существующего здания в целом или его частей, основные габариты, основные особенности планировочной, объемно-пространственной структуры, характер сохранившихся ценных элементов декора фасадов и интерьера, конструктивное решение здания, строительные материалы;

- сведения о проводимых ранее реставрационных работах (характер работ, дата проведения, организация, автор);

- характер современного использования: по первоначальному назначению, культурно-просветительное (музей, библиотека, клуб), туристско-экскурсионное, лечебно-оздоровительное (боль- ница, санаторий, дом отдыха), жилые помещения, хозяйственное (учреждение торговли, склад, мастерские и т. д.); наименование организации-пользователя (арендатора).

В исторической справке по объектам реконструкции должны быть приведены следующие сведения:

- даты проектирования и возведения;

- организация (автор) проекта и его заказчик, категория проекта - индивидуальный, типовой;

- краткое описание генерального плана, фрагмента застройки, объемно-планировочного и конструктивного решения объекта;

- характер первоначального и современного использования;

- имевшиеся перепланировки, надстройки, пристройки;

- сведения о проводимых ранее натурно-инструментальных исследованиях объекта (его конструкций, параметров внутренней среды).

Текст должен сопровождаться иллюстративным материалом: фотодокументами, схемами, выкопировками из чертежей, архивными материалами и фотографиями с натуры, выполненными на листах формата пояснительной записки.

1.2. Обмеры здания

В пояснительной записке должно быть указано, когда и какой организацией были выполнены обмеры, на основании которых в дипломной работе разработан проект реконструкции или реставрации. В случае участия студента в проведении обмеров их кроки или копии обмерных чертежей могут быть представлены к пояснительной записке.

1.3. Комплексные инженерные исследования

В пояснительной записке приводится собранная студентом информация в объеме, достаточном для последующей оценки и выбора проектных решений по реконструкции (реставрации) объекта. При этом указывается, какими организациями и когда проводились те или иные исследования (даются ссылки на отчет). В случае отсутствия данных об исследованиях приводятся результаты визуального обследования объекта, выполненного студентом. Если поверочные расчеты конструкций выполнены в расчетно-конструктивной части дипломного проекта, то в данном разделе приводятся только их результаты (со ссылками на сделанные расчеты). При участии студента в научно-исследователь- ских работах результаты исследования здания представляются как отдельный раздел.

Информация о результатах комплексных инженерных исследований начинается с описания видимых, визуально обнаруженных деформаций (просадок, перекосов, трещин) по следующей схеме: наименование деформированной конструкции, характер деформаций, характер распространения и динамика деформаций, предполагаемые причины. Желательно к пояснительной записке приложить план-схему технического состояния объекта с фиксацией участков деформаций, а также мест производства контроля качества конструкций разрушающими (с помощью зондажей, шурфов, вскрытия конструкций, отбора проб) или неразрушающими методами.

Результаты исследования отдельных конструкций в зависимости от объема имеющейся информации приводятся в общепринятой последовательности:

- грунты основания;

- фундаменты (тип фундамента; глубина заложения; описание материала кладки - вид кирпича, камня, раствора; сиcтема кладки; качество и состояние кладки и раствора швов; надежность перевязки; характеристики прочности материала кладки; горизонтальная и вертикальная гидроизоляция);

- конструкции наружных и внутренних стен, отдельно стоящих опор (материалы стен, раствора; система и качество кладки; наличие штукатурки, облицовки плитками, лепнины; гидроизоляция; общее состояние стен и колонн по их наружному виду; наличие трещин, их характер, величина раскрытия и динамика развития; характеристики прочности материала кладки);

- перекрытия (тип - цокольное, междуэтажное, чердачное; материал; соcтояние деревянных конструкций; заполнения; звукоизоляция; дефекты - прогибы, трещины, отслоение штукатурки);

- покрытие (тип стропил и их материал, пролет в свету, шаг, сечение элементов; врубки и соединения, мауэрлат; наличие деформаций; вид кровли и обрешеток, их состояние; способ и эффективность естественной вентиляции; организация водоотвода и его дефекты);

- тип и состояние оконных и дверных коробок;

- элементы декора интерьера (характер и состояние);

- благоустройство территории (планировка, озеленение, наличие и состояние отмосток);

- прочие сведения.

Например: перекрытие над подвалом представляет собой 
кирпичный свод толщиной в пяте 400 мм (1,5 кирпича), в замке  260 мм (1 кирпич). Кирпич красный глиняный, раствор известково-песчаный. В качестве забутовки использован щебень, кирпичный бой, песок. Пол 1-го этажа в месте расположения подвала – бетонный, толщиной порядка 100 мм. Перекрытие (кирпичный свод и опоры) находится в удовлетворительном состоянии. Отмечено намокание кладки стен подвала, свода и столбов, на отдельных участках видны следы выветривания кладки, что приводит к снижению ее прочности.

1.4. Заключение о техническом состоянии объекта

Систематизация результатов с учетом всех видов исследований (включая при необходимости расчеты устойчивости сооружения, которые приводятся в расчетно-конструктивной части проекта) позволяет оценить общее техническое состояние здания: хорошее (физический износ до 20%), удовлетворительное (20…40%), неудовлетворительное (40…60%), ветхое (60…80%), негодное (более 80%). Для памятников архитектуры дается оценка степени утрат их первоначального облика.

Раздел заканчивается выводом о необходимости проведения конкретных видов ремонтно-восстановительных, реконструкционных и консервационно-реставрационных работ на здании вне зависимости от характера его дальнейшего использования.

Например: разобрать пристройку, заменить перекрытия 1-го и 2-го этажей, осушить подвал, выполнить мероприятия по водоотводу, произвести замену или защиту деревянных конструкций чердака и междуэтажных перекрытий, провести работы по усилению столбов, простенков, по укреплению и восполнению утрат отдельных участков белокаменного декора фасада.

Способы и методы проведения работ рассматриваются в п. 3.8 «Инженерно-технологические работы на объекте».

2. Вариантное проектирование

Вариантная часть проекта содержит: предварительный качественный или количественный анализ возможных вариантов, проектную проработку и расчетное обоснование технико-экономи- ческих показателей выбора основного варианта.

В дипломном проекте реконструкции (реставрации) здания могут быть разработаны возможные решения какой-либо архитектурно-конструктивной или инженерно-технологической задачи:

- варианты реставрации на определенный строительный период;

- различные объемно-планировочные решения всего здания или частей при его приспособлении под современную функцию;

- варианты конструктивного решения несущих или ограждающих конструкций изменяемой проектом части здания (конструкция и планировка мансарды; усиление фундаментов, стен и столбов; замена перекрытий или покрытий, установка внутреннего каркаса при недостаточной несущей способности наружных стен; утепление наружных ограждающих конструкций и т. д.);

- разные способы обеспечения архитектурно-строительными средствами требуемых параметров внутренней среды в зданиях (микроклимата, уровня шума, инсоляции и освещенности);

- различные методы консервации отдельных конструкций здания (восстановление гидроизоляции, восполнение утрат, укрепление разрушенных участков кладки и т. д.).

По разрабатываемому решению следует сопоставить 2…3 варианта, один из которых, включающий типовое или наиболее часто применяемое решение, может быть условно принят в качестве базового, эталонного. При этом должна быть выдержана сопоставимость, тождественность по исходным параметрам сравниваемых вариантов.

Выбор оптимального варианта следует производить на основе анализа и сравнения принятых количественных или качественных критериев. Для выбора количественной оценки могут быть использованы показатели, приведенные в табл. 1…6 “Методи-
ческих указаний к составлению архитектурно-строительной 
части дипломного проекта для студентов специальности 2903 “Промышленное и гражданское строительство“ (М.: МГСУ, 2000).

Технико-экономические показатели (площади, объемы и их соотношения, расход основных материалов, а также приведенные затраты, учитывающие как единовременные затраты на строительство, так и эксплуатационные расходы), имеющие количественную оценку в м, м2, м3, %, р., кг и т. д., легко поддаются сравнительному анализу. Социальные, архитектурно-художественные и функциональные достоинства вариантов не могут быть оценены количественными критериями. В этом случае единственно возможной становится качественная экспертная оценка, выраженная в баллах или положительной (отрицательной) характеристикой.

Если проведено сравнение вариантов по качественным критериям, то рекомендуется дополнительно выполнить сравнение вариантов по количественным характеристикам с подсчетом приведенных затрат, например выбор толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции на ЭВМ по готовым программам.

В пояснительной записке должны быть даны описания сравниваемых вариантов в соответствии с назначением, опытом проектирования, строительства и эксплуатацией аналогичных объектов и подсчет технико-экономических показателей. Вариантное проектирование завершается анализом выбранных показателей и обоснованием варианта, принятого для дальнейшей разработки.

3. Архитектурно-строительная часть (30...40 с.)

3.1. Генеральный план и благоустройство территории

Пояснительная записка к генеральному плану проекта реконструкции гражданского и промышленного объекта должна содержать обоснование принятых в проекте решений в части градостроительства (повышение плотности застройки путем надстройки или вставки новых объектов) и экологии (устройство шумозащитных сооружений на территории реконструкции либо изменение назначения или планировки самого объекта по шумозащитному типу); содержать получающие отражение на генеральном плане мероприятия по перепрофилированию промышленного объекта на экологически чистое производство или общественные цели; обоснование возможности надстройки и вставки новых объектов с учетом действующих норм по инсоляции помещений и территорий для объектов реконструкции. Кроме того, пояснительная записка должна включать обоснование принятых в проекте решений по аэрации, озеленению и благоустройству территории реконструируемого объекта, по организации связей с учреждениями инфраструктуры, устройству пешеходных и транспортных коммуникаций, назначению противопожарных разрывов и проездов, парковке автотранспорта.

Пояснительная записка к генплану реставрируемого памятника должна содержать обоснования предусмотренной (при необходимости) корректировки рельефа местности, подходов и подъездов к объекту, благоустройства территории, предпочтительно скрытой (возможно, подземной) парковки автотранспорта посетителей памятника. Кроме того, записка должна включать обоснование возведения на территории памятника новых объектов, необходимых для его эксплуатации.

В настоящее время при разработке любого строительного объекта для обеспечения защиты людей при стихийных бедствиях, а также от воздействия средств массового поражения должны быть предусмотрены мероприятия гражданской обороны. В связи с этим на генплане необходимо показать размещение защитного сооружения (убежища), расположенного вблизи реконструируемого объекта, и подземных переходов, ведущих к входам в него.

По генеральному плану необходимо привести основные технико-экономические показатели:

Пу - площадь участка, м2;

Пз - площадь застройки, м2;

Пд.п - площадь дорог и мощеных площадок, м2;

Поз - площадь озеленения, м2;

Кзастр = Пз / Пу , %;

Кисп. тер = (Пз + Пд.п) / Пу , %.

3.2. Решение по реконструкции здания

(реставрации памятника истории и культуры)

В проекте реконструкции гражданских и промышленных объектов дается обоснование принятых решений с учетом повышения потребительской ценности зданий путем устранения факторов морального износа, решения градостроительных (увеличение плотности застройки), экологических (перепрофилирование вредных производств в экологически чистые), а также художественно-архитектурных (улучшение эстетических качеств массовой застройки) задач.

Для проекта реконструкции исторического здания приводится описание принципиальных изменений его объема и планировки (надстройка, пристройка, устройство мансард, разборка пристроек или верхних этажей и др.), рациональных и допустимых с точки зрения сохранения исторической среды.

В связи с тем, что история памятника архитектуры может включать несколько строительных периодов, на данном этапе должно быть принято решение о том, на каком из них будет проводиться реставрация. Обоснование выбора должно основываться на результатах предпроектных исследований, позволяющих дать оценку существующего состояния здания: характеристика памятника в данный момент, степень сохранения в нем подлинных элементов планировки, конструкций или декора первоначальной архитектуры и архитектуры последующих периодов. Вырабатывается концепция реставрации всего здания, предусматривающая сохранение или восстановление (частично или полностью) утраченной в последующие годы эксплуатации первоначальной планировочной структуры памятника или планировки последующих исторических периодов.

3.3. Перепрофилирование здания

(приспособление памятника истории и культуры)

Эффективное и надежное сохранение исторического объекта возможно лишь при активном включении его в структуру города, что обеспечивается соответствующим приспособлением к современному использованию. Однако содержание новой функции, предусмотренное заказом на приспособление (жилое здание, офис, гостиница), не должно противоречить пространственно-планировочной структуре здания, его конструктивному решению, а также историко-художественному значению (для памятника истории и культуры).

Пояснительная записка в части реконструкции объемно-планировочных решений жилых зданий массового строительства должна содержать обоснование принимаемых решений по устранению морального износа планировок домов и квартир и их эстетическому обогащению: изменение планировочной структуры квартир, секций и домов в целом применительно к их конструктивным системам. В случае предусматриваемого повышения этажности должно быть выполнено обоснование этой возможности на основе результатов предпроектных инженерно-геологиче- ских и гидрогеологических исследований грунтов основания зданий, а также несущей способности фундаментов и наземных несущих конструкций.

При реконструкции промышленных объектов должно быть представлено обоснование функциональной необходимости изменения их основных конструктивно-планировочных параметров (увеличение шага колонн, высоты цеха, введение междуэтажных перекрытий, пристроек или надстройки), превращения одноэтажного цеха в двухэтажное здание общественного назначения (торговый или выставочный центр и др.).

В зависимости от современного использования здания выявляются типологические особенности новой функции, нормативные требования к набору помещений, их габаритам, степени комфортности и взаимосвязи между этими показателями. Для промышленного здания приводятся новая или откорректированная производственно-технологическая схема и характеристики размещения основного технологического и подъемно-транспортного оборудования, инженерных систем и коммуникаций.

При приспособлении памятников истории и культуры к современному использованию преимущество отдается не механическому следованию нормативам, а требованию сохранности структуры памятника и его ценных интерьеров. В случае необходимости приближения планировочной структуры памятника 
к современным требованиям следует предпочесть использование некоторых уже существующих позднейших проемов. Недопустимо повреждение конструкций здания (пробивка стен, сводов 
и т. п.).

Выявляются основные функционально-планировочные зоны, горизонтальные и вертикальные коммуникационные пути, отвечающие требованиям эвакуации, условия беспрепятственной видимости, параметры архитектурной акустики (для зрительных залов), возможные нагрузки на перекрытия (библиотеки, спортивные помещения).

Согласно СНиП устанавливаются необходимые физико-технические параметры для приспособляемого здания: условия инсоляции, освещенности (нормативный уровень к.е.о.); микроклимат и характеристики внутренней среды (расчетная температура и влажность воздуха в помещениях, количество тепло- и влаговыделений, для промышленных зданий - количество выбросов во внутреннюю среду паров, пыли, газов); повышенные звукоизоляционные требования к некоторым помещениям (величины индексов звукоизоляции), обусловливающие необходимость проектирования шумозащиты, зонирования помещений; требования к отделке помещений, способам их уборки, аэрации помещений и территории застройки.

В случае использования здания по первоначальному назначению (например, музей, культовое здание) устанавливаются требования к микроклимату объекта исходя из типа музейных экспонатов и материалов интерьера для поддержания нормируемых параметров температуры и относительной влажности воздуха.

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды

Если реконструируемый объект является источником вредных воздействий на окружающую среду (шума, пыле-, газовыделений), то в проекте необходимо отразить технологические и строительные мероприятия, локализующие или нейтрализующие эти воздействия, а также меры, предохраняющие объект проектирования от вредных воздействий окружающей среды.

В разделе следует рассмотреть мероприятия, предусмотренные для ограничения неблагоприятного влияния транспортных средств, подъезжающих к объекту (устройство стоянок, дорог
и т. д.).

Одним из природоохранных требований является сохранение природного рельефа, почвенного слоя и существующих зеленых насаждений прилегающей к объекту территории.

3.5. Объемно-планировочное решение здания

В пояснительной записке приводится описание окончательной (с учетом изменений) общей композиции здания, его внутренней структуры и конфигурации в плане, основных размеров здания (этажность, высота этажей), дается краткий перечень основных и подсобных помещений по этажам с указанием их площадей.

Для жилого здания приводятся число и состав секций, число квартир, их тип и процентное соотношение, степень комфортности.

Для промышленных зданий и зданий общественного назначения определяется мощность, вместимость, пропускная способность.

Технико-экономические показатели, характеризующие объемно-планировочное решение здания:

- для жилых зданий - количество этажей и секций; число квартир и их тип; строительный объем (надземной и подземной частей), м2; общая площадь, м2; жилая площадь, м2; площадь летних помещений квартир (балконов, лоджий) всего по дому, м2; то же на одну квартиру в среднем, м2; отношение строительного объема к общей площади; отношение площади наружных стен к общей площади;

- для зданий общественного назначения - вместимость (или пропускная способность); число этажей; строительный объем здания (подземной и надземной частей раздельно), м3; общая площадь, м2; рабочая площадь, м2; отношение площади наружного ограждения к общей площади здания;

- для промышленных зданий - общая площадь производственного здания, м2; строительный объем производственного здания, м3; отношение строительного объема к общей площади здания; отношение площади наружных ограждений к общей площади здания;

- для административно-бытового здания - общая площадь, м2; строительный объем, м3; отношение общей площади к количеству работающих во всех сменах.

Подсчет технико-экономических показателей должен быть приведен в пояснительной записке, а итоговые данные следует вынести на заключительный лист проекта.

3.6. Архитектурно-конструктивное решение здания

В пояснительной записке должно быть обосновано архитектурно-композиционное решение реконструируемого здания в соответствии с его функциональным назначением, местом расположения в населенном пункте, региональными природно-климатическими условиями, а также архитектурной средой, окружающей объект. Принимаемые методы и приемы эстетического обогащения объекта обусловлены целями - индивидуализация и устранение монотонности облика массовой застройки.

Для памятника истории и культуры приводится краткое описание его фасадов вне зависимости от того, произошли ли внешние изменения в здании в ходе реставрации или оно полностью сохранило свой внешний облик.

Дается характеристика конструктивной системы здания (даже в случае полного ее сохранения). Все проектируемые в процессе реконструкции (реставрации) конструктивные изменения обосновываются. Характеризуются все несущие и ограждающие конструкции (от фундамента до кровли). Особое внимание должно быть уделено описанию конструктивного решения восстанавливаемых частей здания, а также всех изменений, связанных с использованием чердачных пространств, с усилением фундаментов, стен, столбов, перекрытий, не рассчитанных на нагрузки, требуемые для осуществления новой функции, с дополнительными противопожарными мерами. Обосновывается конструктивное решение принципиально важных узлов и деталей (могут быть проанализированы различные варианты).

Характеризуется отделка здания (фасадов, внутренних стен, перегородок, типов полов) со ссылкой на произведенные расчеты, приводятся толщины тепло- и звукоизоляционных слоев. (Описание специальных мер по усилению несущих, утеплению ограждающих конструкций, восстановлению гидроизоляции подземной части здания, составов строительных растворов, а также имитационных составов домазок и восполнению утрат приводится в п. 3.8 «Инженерно-технологические работы на объекте».)

3.7. Физико-технические расчеты

В зависимости от типа здания в пояснительной записке должно быть приведено не менее двух расчетов из перечисленных:

- теплоизолирующей способности наружной ограждающей конструкции;

- естественного освещения;

- инсоляции основных помещений здания;

- акустических параметров помещений;

- звукоизоляции ограждающих конструкций;

- путей эвакуации.

При выполнении расчетов рекомендуется использовать стандартные программы расчета на ЭВМ или программы, разработанные для конкретного случая.

Результаты расчета наряду с натуральными или стоимостными показателями используются в качестве одного из критериев оценки при выборе вариантов объемно-планировочного решения или отдельных конструкций.

3.8. Инженерно-технологические работы на объекте

В данном разделе рассматриваются методы проведения работ, наиболее важных для конкретного объекта.

При реставрации к таким работам могут относиться: усиление фундаментов; восстановление гидроизоляции и разрушенной кирпичной кладки; восстановление арочных проемов, цоколя, белокаменных деталей; укрепление элементов штукатурного и лепного декора; подбор рецептуры кладочных и штукатурных растворов, покрасок, защитных покрытий; мероприятия по борьбе с высолами, антисептирование, по организации нормального температурно-влажностного режима.

При реконструкции гражданских зданий наряду с перечисленными могут быть рассмотрены работы по замене плоских крыш мансардными; устранению сверхнормативных прогибов перекрытий; замене, усилению или протезированию элементов деревянных перекрытий; усилению стен и столбов; изменению конструктивной системы при надстройке здания; введению дополнительного внешнего каркаса (типа “фламинго”) или внутреннего (методом “прокола” перекрытий) при увеличении этажности, а также мероприятия по дополнительному утеплению наружных стен, повышению звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций и т. п.

При реконструкции промышленных зданий возможно рассмотрение работ по укрупнению сетки колонн и высоты зданий, например методом “прореживания”, либо превращению многопролетного цеха в однопролетный методом “объемлющего каркаса” с последующей разборкой существующих конструкций, встройке дополнительных рабочих площадок или междуэтажных перекрытий с проверкой несущей способности оснований, фундаментов и сохраняемых несущих конструкций.

Подробное рассмотрение какого-либо вопроса может быть положено в основу сравнения вариантов по выбору инженерно-технологического метода производства работ, например при выборе способа восстановления гидроизоляции существующего здания.

3.9. Инженерно-техническое оборудование

Дается краткая характеристика систем инженерно-техниче- ского оборудования здания: отопления, вентиляции, водоснабжения, пожаротушения и канализации, электрооборудования и молниезащиты, радиофикации, телефонизации, телевидения, автоматизации систем инженерного оборудования, охранно-пожарной сигнализации.

В реконструируемых зданиях инженерно-техническое оборудование проектируется в соответствии с требованиями современных строительных норм и правил для нового строительства.

В случае реставрации с целью внесения в памятник архитектуры минимальных изменений следует довести число требуемых систем до оптимального результата, предпочитая лишь те, которые необходимы для обеспечения рационального температурно-влажностного режима самого памятника, контроля за температурой и влажностью внутреннего воздуха (отопление, вентиляция, контрольно-измерительные приборы и автоматика).

3.10. Мероприятия по пожарной безопасности

Во всех разделах проекта должны быть отражены мероприятия по пожарной безопасности:

- в генеральном плане - назначение нормативных величин проездов и поворотных площадок для пожарных машин, противопожарных разрывов между зданиями;

- в объемно-планировочном решении - организация эвакуационных путей с соблюдением требуемых габаритов коридоров, расстояний между эвакуационными лестницами, уклонами маршей, естественного освещения лестничных клеток, направлений отрывания дверей и т. п.;

- в решениях конструкций - их защита от возгорания, например антипиренами (указать состав) для деревянных конструкций, введением горизонтальных железобетонных диафрагм и т. п.;

- при надстройке здания - проверка здания по степени огнестойкости;

- в решении инженерных систем - устройство (в соответствии с типом здания) незадымляемых путей эвакуации, датчиков дымо- обнаружения, пожарной сигнализации, спринклерования и т. п.

3.11. Рекомендации по техническому содержанию здания

(для памятников истории и культуры)

К данному вопросу относятся: установка маяков и реперов для контроля за деформациями; технические меры для обеспечения длительной сохранности конструкций здания и декора памятника; нормализация температурно-влажностного режима (для памятников, имеющих настенную живопись и другие элементы ценной отделки) и другие мероприятия.

4. Расчетно-конструктивная часть

Расчетно-конструктивная часть должна содержать 3 листа чертежей формата А1 или 4…5 листов формата А2 и 30…35 с. пояснительной записки.

5. Производственно-экономическая часть

Необходимо представить 3 листа чертежей формата А1 или 4…5 листов формата А2 и 30…35 с. пояснительной записки.

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Графическая часть раздела должна быть совмещена с чертежами по производственно-экономической тематике. Объем пояснительной записки - 8…10 с.

7. Библиографический список

В список должны быть включены нормативные материалы, учебники, методические указания и рекомендации по проектированию, пособия, журнальные статьи, статьи из сборников научных трудов, а также списки музейных фондов и архивных дел (с указанием мест хранения), содержащих сведения об историческом здании.

Графическая часть

Графическая часть архитектурно-строительного раздела (5...6 листов формата А1 или 8...10 листов формата А2) представляется следующими чертежами: схема генерального плана, фасад, планы, разрезы, фрагменты, узлы, детали (5…6), имеющие принципиальное значение для здания и отражающие его конструктивно-планировочные особенности, лист сравнения вариантов. Желательно графически представить результаты предпроектных исследований.

Изображение фасада, включающее главный вход в здание, показывается на отдельном чертеже любого формата с отмывкой или в черно-белой графике. Возможно представление двух фасадов в разных архитектурно-стилистических решениях или представление фотографии реконструируемого объекта с предлагаемым новым архитектурно-художественным решением.

Схему генплана следует вычертить на отдельном листе в 
М 1:500, 1:1000 или 1:2000. На чертеже должны быть показаны: горизонтали через 0,5 или 1,0 м, летняя и зимняя розы ветров (при необходимости), здания и сооружения, автомобильные и железные дороги, площадки, озелененные участки, ограда. Проектируемое здание должно быть выделено более интенсивными контуром, штриховкой, тонированием или каким-либо иным графическим приемом. На схеме должны быть разработаны элементы благоустройства и озеленения.

На проекции здания следует показать абсолютную отметку чистого пола. На чертеже должна быть дана экспликация зданий и сооружений, включая отдельно стоящие объекты гражданской обороны, условные обозначения, основные технико-экономиче- ские показатели. Кроме того, могут быть показаны вертикальные привязки углов к рельефу (“красные” - планировочные и “чер- ные” - естественные отметки грунта) и горизонтальные привязки двух расположенных по диагонали углов здания к строительной сетке координат участка.

Строительная сетка с ячейками 100  100 или 200  200 м наносится в масштабе тонкими линиями на схеме генплана таким образом, чтобы начало координат находилось вне схемы в левой нижней части листа, что позволит получить положительные условные обозначения осей. Оси строительной сетки обозначаются буквами А и Б. Привязка угла осуществляется к ближайшей оси, расположенной левее или ниже него, обозначением этой оси плюс расстояние до нее в м.

Например: 2А + 28,5; Б + 42,4.

В проекте реконструкции и реставрации зданий, расположенных в исторической части городов, на схеме генерального плана горизонтали могут быть не указаны.

На листе сравнения вариантов в табличной форме должны быть показаны технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам так, чтобы выбранный вариант был выделен более крупным масштабом цифр, их тонировкой или каким-либо иным графическим способом.

Количество планов и разрезов должно быть таким, чтобы сформировалось достаточно полное представление об объемно-планировочном и конструктивном решении. Для одноэтажного здания вычерчивается план на отметке 0.00, для двухэтажного здания - план двух этажей, для многоэтажного - план первого и одного из повторяющихся планов верхних этажей. Разрезов, как правило, должно быть два - продольный и поперечный. Для круглого в плане здания или сооружения достаточно одного разреза, а для здания, имеющего сложные очертания в плане, может потребоваться больше двух разрезов. Возможно выполнение отдельных планов и разрезов не полностью, а в виде фрагментов. На чертежах должна быть четко выявлена конструктивная структура здания. Подземные части (фундаменты, подвалы, приямки, каналы) необходимо изобразить на основных разрезах.

На планах и разрезах зданий с помощью условных обозначений выделяются зоны восстановления кладки и ее разборки в результате проведения реконструкции и реставрации. Предполагаемые участки разборки кладки и ее дополнения могут сопровождаться выносками с необходимыми пояснениями.

В отличие от проектирования нового здания при разработке проекта реставрации древних памятников архитектуры имеются некоторые особенности простановки размеров на чертежах. Так, на планах обычно не показываются оси, поскольку при нерегулярной форме, которую имеет памятник, известной кривизне, непостоянной толщине и непараллельности стен не существует геометрически правильных осей. По этой же причине нередко бывает трудно определить вертикальные отметки, поскольку не только горизонтальные членения фасадов, но часто и перекрытия существенно наклонены и не имеют единого уровня. Поэтому на чертежи основных проекций выносятся лишь некоторые главные размеры, но при этом к ним обязательно прилагается линейный масштаб. Более подробно представляются размеры тех элементов, которые подлежат восстановлению, причем важна их привязка к фиксированным точкам существующих частей памятника.

При проектировании реконструкции зданий исторической застройки, а также массовой застройки середины ХХ века графическая часть проекта должна содержать чертежи главного фасада, а также полностью (или фрагментарно) другие фасады здания, если они претерпевают изменения в ходе реконструкции. На планах и разрезах условными обозначениями отмечаются контуры сносимых или заменяемых конструкций, первоначальное размещение и размеры проемов и лестниц. В случае необходимости могут быть представлены развертки несущих стен с нанесением старых и новых проемов. В состав чертежей должны быть включены план и конструктивные узлы крыши и других архитектурных конструкций, эксплуатационные качества которых в процессе реконструкции улучшаются (детали гидроизоляции подвалов, утепления наружных стен, повышения звукоизоляции межквартирных перегородок, междуэтажных перекрытий). Изменение фасадов, вызванное утеплением с наружной стороны, должно получить отражение в чертежах. При этом следует соблюсти общие правила показа конструктивно-планировочных осей и отметок.

При проектировании реконструкции промышленных объектов разрабатываются фасады, план этажа одноэтажного здания или неповторяющиеся планы этажей многоэтажного здания, а также продольного и поперечного разрезов. На чертежах планов и разрезов условными обозначениями показывается расположение устраняемых при реконструкции элементов здания. В состав чертежей должны быть включены детали наружных и внутренних конструкций, эксплуатационные качества которых при реконструкции здания принципиально улучшаются (утепление наружных ограждающих конструкций, улучшение водоотвода с покрытия, освещенности и аэрации и т. п.).

СТРУКТУРА ДОКЛАДА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Продолжительность доклада - 10 минут.

В докладе должна быть отражена следующая информация:

1. Район строительства. Краткая историческая справка, актуальность предполагаемой реконструкции (реставрации).

2. Комплексные предпроектные исследования объекта. Их содержание, методы проведения, анализ результатов, заключение о техническом состоянии здания. Вывод о возможности его приспособления и перепрофилирования под конкретную функцию.

3. Архитектурно-строительная часть. Генеральный план, принятые решения по благоустройству территории. Технико-экономические показатели по генплану.

4. Варианты решений в дипломном проекте. Описание рассмотренных вариантов, технико-экономические показатели. Обоснование выбора вариантов.

5. Обоснование изменения планировочной структуры применительно к конструктивной системе здания. Кратное описание планов, разрезов, фасада, деталей с учетом планировочных и конструктивных изменений. Специальные инженерно-технологи-ческие работы по реконструкции (реставрации).

6. Расчетно-конструктивная часть. Вновь разработанные несущие конструкции. Методы расчета, узлы, стыки, сопряжения.

7. Организация и экономика, технология строительного производства. Описание наиболее важного для объекта технологического процесса. Стройгенплан. Сетевой график.

8. Охрана труда и противопожарные мероприятия.

9. Итоговые технико-экономические показатели.

10. Научно-исследовательская часть проекта.

В ответах на замечания рецензента в случае несогласия даются объяснения, доказывающие правильность и целесообразность принятых в проекте решений.

Библиографический список

Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий. М.: Высш. шк., 1998.

Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. М.: Изд-во АСВ, 2000.

Подъяпольский С.С. и др. Реставрация памятников архитектуры. М.: Стройиздат, 2000.

Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. М.: Изд-во АСВ,1998.

Захаров А.В., Маклакова Т.Г., Объедков В.А. и др. Гражданские здания. М.: Стройиздат, 1993.

Кутуков В.Н. Реконструкция зданий. М.: Высш. шк., 1981.

Матвеев Е.П., Мешечек В.В. Технические решения по усилению и теплоизоляции конструкций жилых и общественных зданий. М.: Издатцентр «Старая Басманная», 1998.

Реконструкция и модернизация пятиэтажных домов первых массовых серий типовых проектов: Метод. рекомендации. М.: Изд-во ЦНИИЭП жилища, 1988.

Формирование надстроек и мансард из облегченных конструкций на кирпичных домах периода 1959-1960-х годов /Ю.В. Алексеев, В.М. Ройт- ман, А.Н. Дмитриев, А.Н. Топилин. М.: МГСУ, 1999.

СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. М., 1989.

СНиП 2.08-89*. Общественные здания и сооружения. М., 1999.

СНиП II.3.79*. Строительная теплотехника. М., 1998.

СНиП 23-09-99. Строительная климатология. М., 2000.

МГСН 3.01-96. Жилые здания. М., 1996.

МГСН 3.01-96. Жилые здания. Доп. № 1 «Реконструкция и модернизация пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения». М., 1997.

МГСН 2.04-97. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. М., 1998.

О Г Л А В Л Е Н И Е

| Общие положения ……………………………………………………. Состав и содержание дипломного проекта …………………………. Пояснительная записка …………………………………………... Введение ………………………………………………………. Сведения о районе строительства …………………………… 1. Предпроектные исследования объекта …………………… 2. Вариантное проектирование ………………………………. 3. Архитектурно-строительная часть ………………………... 4. Расчетно-конструктивная часть …………………………… 5. Производственно-экономическая часть ………………….. 6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности…... 7. Библиографический список ……………………………….. Графическая часть ………………………………………………... Структура доклада для защиты дипломного проекта ……………… Библиографический список ………………………………………….. | 1 2 2 3 4 4 8 10 20 20 20 20 20 24 25 |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению архитектурно-строительного

раздела дипломного проекта

для студентов специальности 2903

«Промышленное и гражданское строительство»

(специализация 2903.04 «Реконструкция

и реставрация зданий и сооружений»)

Редактор  И.Ю. Уланова

Технический редактор  С.М. Сивоконева

Корректор  В.К. Чупрова

Компьютерная правка, верстка  О.В. Суховой

Лицензия ЛР № 020675 от 09.12.1997.

Подписано в печать 07.09.01 г.    Формат 6084 1/16    Печать офсетная

И-69           Объем 1,75 п.л.           Т. 200                           Заказ

Московский государственный строительный университет.

Типография МГСУ. 129337, Москва, Ярославское ш., 26