АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОДЫ В СИНТЕЗЕ

ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

1. АППАРАТНЫЙ СИНТЕЗ

1.1. Постановка задачи

Счетчик по модулю N

Тактовые импульсы

Преобразователь кода

у0

у1

Рис. 1. Функциональная схема генератора блока из N кодовых слов

n

Требуется разработать генератор блока из N 2-разрядных двоичных слов на «жесткой» логике. Функциональная схема генератора представлена на рис. 1, где n указывает разрядность шины выходных сигналов счетчика.

Счетчик по модулю N определяет длину блока, изменяя свое состояние на единицу с каждым тактовым импульсом. Счетчик работает циклами, обеспечивая тем самым непрерывную последовательность блоков. Каждому i-у (i = 0, 1, 2, …, N-1) состоянию счетчика в цикле ставится в соответствие определенное 2-разрядное двоичное слово у1у0. Поскольку разрядность слов не совпадает с разрядностью счетчика, в устройство введен преобразователь кода. Последний также обеспечивает заданную структуру блока (порядок следования слов в блоке).

Номер варианта определяется двумя последними цифрами m2m1 номера зачетной книжки. В соответствии с вариантом формулируется техническое задание:

- направление счета счетчика обратное (вычитание), если m1<5 и m2 четно или если m1>4 и m2 нечетно. В остальных случаях направление счета прямое (суммирование);

- все КЦУ устройства реализуются в базисе И-НЕ, если m2 четно и в базисе ИЛИ-НЕ, если m2 нечетно:

- структура блока (значения слов в порядке их следования в блоке) определяется путем представления в двоичной системе счисления десятичного числа, выбранного из таблицы 1.

Таблица 1. Структура блока

| m1 m2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 37710 | 255625 | 602019 | 3035498 | 13656910 | 34011 | 197241 | 687183 | 2929825 | 13220564 |
| 1 | 57810 | 157665 | 856009 | 3692227 | 9044437 | 59280 | 137777 | 854902 | 3326354 | 12461248 |
| 2 | 40164 | 224343 | 582938 | 2867484 | 13601606 | 41436 | 238876 | 735941 | 2387331 | 15518560 |
| 3 | 63585 | 168124 | 977993 | 3369054 | 8973913 | 53421 | 137112 | 893996 | 3489352 | 11977093 |
| 4 | 36210 | 206493 | 549821 | 2377929 | 14180615 | 47409 | 199516 | 562804 | 2249018 | 16320096 |
| 5 | 55602 | 187508 | 918002 | 3820560 | 12417112 | 56424 | 185389 | 911450 | 3255960 | 10224793 |
| 6 | 46227 | 245158 | 556099 | 2120744 | 12770656 | 35133 | 227948 | 618950 | 2382306 | 13729866 |
| 7 | 51828 | 134558 | 894171 | 3435594 | 8700477 | 58635 | 180965 | 834020 | 3965025 | 11624481 |
| 8 | 45447 | 203378 | 573662 | 2747601 | 12990368 | 37101 | 213914 | 711785 | 2385688 | 14845272 |
| 9 | 50343 | 145091 | 938284 | 3610928 | 9849690 | 52617 | 148119 | 862999 | 3217979 | 10403920 |

Исходные данные, полученные в результате выбора варианта, представить в виде таблицы 2, где DEC означает десятичную систему счисления, а BIN – двоичную.

Таблица 2. Исходные данные

| Структура блока, DEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кодового слова в блоке | 1 | 2 | … | N |
| Значение кодового слова в блоке, BIN |  |  |  |  |
| Базис реализации |  |  |  |  |
| Направление счета счетчика |  |  |  |  |

1.2. Решение поставленной задачи

Как видно на рис. 1, счетчик по модулю N является источником сигналов для преобразователя кода. На этом основании  решение поставленной задачи удобно провести в следующей последовательности: 1) синтез счетчика по модулю N, 2) синтез преобразователя кода, 3) расчет быстродействия устройства и потребляемой им мощности.

1.2.1. Синтез счетчика по модулю N

. . .

КЦУ

a1

an

. . .

. . .

ЗЭ1

ЗЭk

z1

zn

Рис. 2. Упрощенный автомат Мура

С

СТ2

V

Q

СУНС

c

n

Рис. 3. Базовый счетчик по модулю N<2n

Хорошей моделью счетчика с произвольным модулем счета является автомат Мура (рис. 2), где ЗЭi – i-й запоминающий элемент (триггер), a1, …, an – сигналы управления триггерами, а КЦУ формирует сигналы управления триггерами, одновременно обнаруживая последнее из «разрешенных» состояний автомата. Следовательно, для синтеза счетчика с произвольным модулем счета можно воспользоваться стандартной методикой синтеза ПЦУ. Однако промышленностью выпускаются интегральные (в виде микросхемы, чипа) двоичные счетчики, правда, по модулю 2n. Тем не менее, этот факт упрощает задачу синтеза счетчика по модулю N<2n. Действительно, в этом случае достаточно к базовому (интегральному) счетчику добавить КЦУ (рис. 3) – схему установки начального состояния (СУНС). Задача СУНС заключается в обнаружении в последовательности состояний счетчика первое же «запрещенное» состояние и сформировать соответствующий сигнал «с», устанавливающий счетчик в начальное состояние. При этом время, в течение которого счетчик будет пребывать в «запрещенном» состоянии, обычно значительно меньше длительности такта. Поэтому на практике допустимо считать, что за последним из «разрешенных» состояний счетчика сразу следует начальное его состояние.

Таким образом, синтез счетчика по модулю N<2n на основе базового двоичного счетчика проводится в следующем порядке:

1. Определяется минимально необходимое число разрядов базового счетчика

n =  log2(N) ,

где  х  – наименьшее целое, не меньшее х.

2. Выбирается серия интегральных схем и в ней микросхема базового счетчика.

Основным критерием выбора серии обычно является степень полноты ее функционального состава. С этой точки зрения наиболее приемлема серия интегральных схем широкого применения К155, которая позволяет использовать микросхемы электрически совместимых с ней серий К555 и К1533.

При выборе базового счетчика следует исходить из соображений простоты схемной реализации заданного модуля счета. Так при необходимости использования суммирующего счетчика в зависимости от комплектации серии на момент разработки и требуемого модуля счета можно выбрать микросхемы К155ИЕ4, К155ИЕ5 (суммирующие счетчики) или микросхемы К155ИЕ6, К155ИЕ7 (реверсивные счетчики). В первом случае упрощается структура СУНС, а во втором – отпадает сама необходимость ее использования. Если же необходим вычитающий счетчик, выбрать следует микросхемы  реверсивного счетчика, поскольку только вычитающие счетчики промышленностью не выпускаются.

3. В соответствии с заданным модулем счета N для выбранного базового счетчика устанавливается последовательность смены его состояний. При этом в случае суммирующего счетчика в качестве начального состояния выбирается нулевое, а в случае реверсивного счетчика ввиду отсутствия специальных требований начальное состояние следует выбирать из соображений исключения СУНС. Этого можно добиться с помощью сигналов на выходах «≤0» и «15» счетчика и возможности принудительной его установки в требуемое состояние.

4. Проводится анализ СУНС (в данной курсовой работе этот пункт имеет смысл только при использовании суммирующего базового счетчика) с выводом соответствующей ФАЛ и последующей записью ее в заданном базисе. При этом следует основываться на законе изменения выходных сигналов счетчика.

5. В соответствии с требованиями ЕСКД (приложение 1) вычерчивается структурная схема разработанного счетчика, сопровождаемая спецификацией, и приводятся временные диаграммы, отражающие принцип его работы, с указанием на них десятичного номера каждого состояния.

Спецификация – это таблица, в каждой строке которой отражены номер или номера корпусов микросхем одинакового функционального назначения, их количество и обозначение такой микросхемы в серии.

1.2.2. Синтез преобразователя кода

Поскольку преобразователь кода представляет собой КЦУ, его синтез следует проводить по соответствующей стандартной методике. При этом необходимо:

1. Задать закон функционирования в виде таблицы истинности (таблица 3), отражающей связь i-го состояния счетчика Qi, начиная с начального Qн, с соответствующим кодовым словом на выходе преобразователя кода.

Таблица 3. Таблица истинности преобразователя кода

| Порядковый номер состояния, i | Состояние счетчика, BIN |  |  |  | Выходы преобразователя кода, BIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q3 | q2 | q1 | q0 | у1 | у0 |
| Qн |  |  |  |  |  |  |
| Qн1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| QнN |  |  |  |  |  |  |

2. Получить систему минимальных ФАЛ, где одну ФАЛ вывести с помощью графического метода (карт Вейча-Карно), другую – с помощью алгебраического метода (метода Квайна). При этом следует помнить, что данный преобразователь кода является частично определенным КЦУ.

3. Записать минимальные ФАЛ в заданном базисе.

4. В соответствии с требованиями ЕСКД вычертить структурную схему, реализующую минимальные ФАЛ по пункту 3. Схема должна сопровождаться спецификацией.

1.2.3. Расчет быстродействия и потребляемой мощности

Быстродействие цифрового устройства определяется максимальным временем задержки распространения сигнала tз от входа до выхода. С целью его оценки выделяются вход и выход устройства, соединенные посредством наибольшего числа Мmax логических элементов или логических устройств. Суммарное время задержки логических элементов или устройств этой цепочки и дает быстродействие всего устройства:

.

Следует отметить, что для логических элементов время задержки tз представляет собой среднее между временем задержки включения  и выключения , т.е.

tз = ( + )/2.

В данной работе tз определяется суммой времени задержки счетчика по модулю N и времени задержки преобразователя кода . Ввиду отсутствия в преобразователе кода обратных связей оценка  очевидна. Значение же  должно определяться с момента прихода активного сигнала на счетный вход счетчика и вплоть до момента снятия активного сигнала с его входа управления.

Мощность Р, потребляемая устройством, есть суммарная мощность, потребляемая каждой его микросхемой:

,

где К – количество микросхем в устройстве.

2. ПРОГРАММНЫЙ СИНТЕЗ

2.1. Постановка задачи

Требуется на языке ассемблера TMS320C6x разработать программу, обеспечивающую решение фрагмента некоторой задачи, заданного в табл. 4 в соответствии с номером варианта. Номер варианта М определяется как остаток от деления числа m2m1 на 30.

Исходными данными являются:

- для вариантов, помеченных звездочкой, двоичные слова блока, размещенные в процессорной памяти, начиная с ячейки m2m1+1;

- для остальных вариантов за исключением 13 – блок из 8 2-разрядных двоичных слов, размещенный в ячейке m2m1 процессорной памяти.

Структура блока произвольна и заранее не известна.

Таблица 4. Содержание фрагмента задачи

| М | Фрагмент задачи |
| --- | --- |
| 0 | *Установить значение наибольшего по величине двоичного слова в блоке. |
| 1 | Определить количество наибольших по величине двоичных слов в блоке, ели эта величина известна и хранится в ячейке памяти m2m1+16. |
| 2 | *Определить порядковые номера, занимаемые наибольшими по величине двоичными словами в блоке, ели эта величина известна и хранится в ячейке памяти m2m1+16. Результаты сохранить в памяти, начиная с ячейки 1m2m1. |
| 3 | *Сформировать новый блок без наименьших по величине двоичных слов исходного блока, ели эта величина известна и хранится в ячейке памяти m2m1+16. |
| 4 | Сформировать новый блок без наименьших по величине двоичных слов исходного блока, ели их порядковые номера хранятся в ячейках памяти с 1m2m1–2 по 1m2m1+2. |
| 5 | *Сформировать новый блок из нечетных по величине двоичных слов исходного блока. |

Продолжение таблицы 4.

| М | Фрагмент задачи |
| --- | --- |
| 6 | Сформировать новый блок, где двоичные слова нечетных позиций соответствуют исходному блоку, а четных позиций представляют собой результат поразрядной инверсии двоичных слов исходного блока. |
| 7 | *Сформировать новый блок, двоичные слова которого представляют собой дополнительный код соответствующих двоичных слов исходного блока. |
| 8 | *Определить количество единичных бит в блоке. |
| 9 | Определить количество нулевых бит в блоке. |
| 10 | Сформировать новый блок из двоичных слов, имеющих точно одну единицу. |
| 11 | Выполнить поразрядную дизъюнкцию над двоичными словами со следующими порядковыми номерами: 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5. Результаты сохранить в памяти, начиная с ячейки 1m2m1. |
| 12 | *Для каждого двоичного слова выполнить операцию у0у1. Результаты сохранить в памяти, начиная с ячейки 1m2m1. |
| 13 | В последовательности из 8 блоков в памяти, начиная с ячейки 1m2m1, сохраняется только блок, число нулевых старших разрядов которого меньше 5. При этом сохранению подлежат лишь 8 разрядов, начиная с первой значащей единицы. |
| 14 | *Сформировать новый блок, состоящий только из старших разрядов двоичных слов. |
| В остальных вариантах сформировать новый блок с измененным порядком следования двоичных слов (ДС) исходного блока: |  |
| 15 | *ДС1 ДС8 ДС2 ДС7 ДС3 ДС6 ДС4 ДС5 |
| 16 | *ДС1 ДС3 ДС5 ДС7 ДС2 ДС4 ДС6 ДС8 |
| 17 | *ДС1 ДС5 ДС2 ДС6 ДС3 ДС7 ДС4 ДС8 |
| 18 | *ДС4 ДС5 ДС3 ДС6 ДС2 ДС7 ДС1 ДС8 |
| 19 | *ДС2 ДС4 ДС6 ДС8 ДС1 ДС3 ДС5 ДС7 |
| 20 | *ДС2 ДС4 ДС1 ДС3 ДС6 ДС8 ДС5 ДС7 |
| 21 | *ДС1 ДС2 ДС5 ДС6 ДС3 ДС4 ДС7 ДС8 |
| 22 | *ДС7 ДС5 ДС3 ДС1 ДС8 ДС6 ДС4 ДС2 |
| 23 | *ДС4 ДС3 ДС2 ДС1 ДС8 ДС7 ДС6 ДС5 |
| 24 | *ДС8 ДС7 ДС6 ДС5 ДС4 ДС3 ДС2 ДС1 |
| 25 | *ДС2 ДС1 ДС4 ДС3 ДС6 ДС5 ДС8 ДС7 |
| 26 | *ДС3 ДС6 ДС1 ДС4 ДС7 ДС2 ДС5 ДС8 |
| 27 | *ДС6 ДС3 ДС8 ДС5 ДС2 ДС7 ДС4 ДС1 |
| 28 | *ДС1 ДС3 ДС7 ДС5 ДС2 ДС4 ДС8 ДС6 |
| 29 | ДС8 ДС7 ДС6 ДС5 ДС4 ДС3 ДС2 ДС1 |

Для разработанной программы определить число пакетов выборки и выполняемых пакетов.

2.2. Решение поставленной задачи

В данной работе достаточно ограничиться двумя этапами программного синтеза: разработкой детального алгоритма, отражающего идею решения задачи, и его описанием на языке ассемблера TMS320C6x.

2.2.1. Требования к построению детального алгоритма

Обычно алгоритм представляется блок-схемой, вычерченной в соответствии с требованиями ЕСКД (приложение 2). В каждом блоке в словесной или символической форме описывается операция, выполняемая на данном шаге решения задачи. Алгоритмические блоки, за исключением блоков «начало» и «конец»  нумеруются в порядке их следования сверху вниз и слева направо. Величина h (см. приложение 2) едина для всех блоков данного алгоритма. Для примера на рис. 4 приведена блок-схема, характерная для циклических (многократное повторение одних и тех же вычислений, но для различных исходных данных) про

А4  mem(A6)

. . .

да

нет

13

10

11

. . .

16

12

Загрузка содержимого ячейки памяти, адресуемой содержимом регистра А6 в регистр А4

Если содержимое регистра А7 не равно 0, повторить операции тела цикла (блоки 13 … 16)

Логический сдвиг влево на 2 разряда содержимого регистра В10

Уменьшить содержимое регистра А7 на 1.

(A7) = 0

mem(A8)  А9

Выход из цикла и продолжение алгоритма

. . .

Л.Сдв.Л2(В10)

А6  (A6) + 1

Рис. 4. Фрагмент блок-схемы алгоритма

цессов. В примере операции описываются в символической форме.

2.2.2. Требования к написанию программы

Программа представляет собой последовательное описание алгоритмических блоков на выбранном языке программирования, и сопровождаться комментариями.

При написании программы на языке ассемблера необходимо учитывать архитектурные особенности процессора. Применительно к TMS320C6x основными из таких особенностей являются:

- циклические вычисления реализуются только с помощью команды перехода;

- условной может быть любая команда;

- параллельное выполнение до 8 команд.

Структурно ассемблерная программа состоит из последовательности строк, в каждой из которых размещается только одна команда. Командные строки не нумеруются.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. – С-Петербург, изд-во «БХВ-Петербург», 2002.

- Солонина А., Улахович Д., Яковлев Л. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов. - С-Петербург, изд-во «БХВ-Петербург», 2001.

- Цифровая и вычислительная техника: Уч. для вузов / Э.В. Евреинов, Ю.Т. Бутыльский, И.А. Мамзелев и др.; Под ред. Э.В. Евреинова. - М.: Радио и связь, 1991.

- Все отечественные микросхемы: Каталог - справочник. - М.: ДОДЭКА, 1997.

- Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990.

- Цифровые интегральные микросхемы: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: «Беларусь»: «Полымя», 1996.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка оформляется в виде брошюры на белой писчей бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Текст располагается на одной стороне листа в соответствии со следующими правилами:

- поле слева 25 мм, справа 10 мм, сверху и снизу по 20 мм;

- абзацный отступ равен 1,27 см;

- точка в конце заголовков не ставится;

- заголовок отделяется от текста одной пустой строкой;

- после заголовка в конце страницы должно быть не менее 3 строк текста, не считая пустую строку, отделяющую заголовок от текста.

Все страницы, за исключением титульного листа (считается первой), должны нумероваться. Номера страниц проставляются сверху справа. Форма титульного листа приведена на рис. 5.

На второй странице размещается оглавление с указанием разделов, подразделов и номеров соответствующих страниц.

Третья страница предназначена для рецензии и оставляется пустой.

Рисунки и таблицы выполняются либо с применением средств вычислительной техники, либо карандашом или шариковой ручкой с использованием линейки. Структурные схемы можно выполнять на миллиметровой бумаге. Все рисунки и таблицы снабжаются соответствующей нумерацией и названием.

В заключение приводится список литературных источников, сведения из которых были использованы автором в ходе выполнения курсовой работы.

5. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

- Записать ФАЛ, предложенную преподавателем, в заданном им же минимальном базисе.

- Какие технические и какие алгебраические ограничения обусловливаются минимальным базисом?

- На примере, заданном преподавателем, продемонстрировать графический метод (карт  Вейча-Карно) минимизации.

- На примере, заданном преподавателем, продемонстрировать алгебраический метод (Квайна) минимизации.

- Пояснить особенности организации мультиплексной линии для микросхем с различного типа выходными каскадами.

- На примере структурных узлов разработанного устройства (по выбору преподавателя) пояснить методику оценки их быстродействия.

- Пояснить назначение и структуру ПЛМ.

- Пояснить суть каждого этапа синтеза ПЦУ.

- Модели ПЦУ и их назначение.

- На базе двоичного счетчика К155ИЕ7 при заданном преподавателем начальном состоянии реализовать заданный им же модуль счета.

- Пояснить принцип организации произвольного модуля счета на базе двоичного сум-

Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики

Кафедра "ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Сдана на проверку                                                                                 Допустить к защите

"_____"___________ 200_ г.                                                              "_____"___________200_ г.

Защищена с оценкой

"_____"___________200_ г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОДЫ В СИНТЕЗЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Пояснительная записка

на ____листах

Студент(ка) группы ____     ___________________________________              _____________________________

(роспись)                          (ФИО)                                         (№ зачетной книжки)

Руководитель   _______________________________

(роспись)                   (ФИО)

Самара

200_

# Рис. 5. Формат титульного листа

счетчика при стандартном начальном состоянии.

- Пояснить принцип организации произвольного модуля счета на базе двоичного вычитающего счетчика при стандартном начальном состоянии.

- Пояснить принципы построения асинхронных суммирующих и вычитающих двоичных счетчиков.

- Пояснить принципы построения синхронных суммирующих и вычитающих двоичных счетчиков с последовательным переносом.

- Пояснить принципы построения синхронных суммирующих и вычитающих двоичных счетчиков с параллельным переносом.

- Пояснить процесс выполнения команд процессором TMS320C6x.

- В чем отличие выполняемого пакета и пакета выборки?

- Пояснить структуру ассемблерной строки процессора TMS320C6x.

- Назначение контроллера ИВП?

- Назначение контроллера ПДП?

- Какие операции выполняются модулями .L?

- Какие операции выполняются модулями.M?

- Какие операции выполняются модулями.D?

- Какие операции выполняются модулями.S?

- Описать команду ассемблера TMS320C6x, указанную преподавателем.

- Как реализуется индексный метод адресации в ассемблере TMS320C6x?

- Как реализуется базовый метод адресации в ассемблере TMS320C6x?

- Как и какими командами реализуется косвенная адресация в ассемблере TMS320C6x?

- Как и какими командами реализуется непосредственная адресация в ассемблере TMS320C6x?

- Как и какими командами реализуется регистровая адресация в ассемблере TMS320C6x?

- Сформулировать ограничения TMS320C6x на использование командами одного и того же функционального устройства. Привести пример.

- Сформулировать ограничения TMS320C6x на использование перекрестных линий. Привести пример.

- Сформулировать ограничения TMS320C6x на чтения регистра. Привести пример.

- Сформулировать ограничения TMS320C6x на записи в регистр. Привести пример.

- Сформулировать ограничения TMS320C6x на загрузку и хранение. Привести пример.

- Последовательность и суть режимов снижения энергопотребления TMS320C6x.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТИПОВЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Логические элементы.                                                  Типовые цифровые устройства

l

h1

h

. . .

. . .

h1

l1

Ll

h

Базовые размеры:

h1 = 5 мм;

h = nh1 мм, где n – число входов логического элемента или типового цифрового устройства;

L = 20 мм; l1 = 10 мм.

При масштабировании базовые размеры изменяются пропорционально.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

h

l

0,5h

l

пояснения,

формулы.

h

l

да

нет

0,5h

0,5h

ПРОЦЕСС

РЕШЕНИЕ

НАЧАЛО-КОНЕЦ

ЛИНИИ ПЕРЕХОДА

КОММЕНТАРИЙ

СОЕДИНИТЕЛИ

Линии перехода предназначены для соединения блоков. Направление указывается стрелкой только при передаче управления сверху вниз и справа налево. Другие направления считаются естественными и, следовательно, не указываются.

Соединители используются при переносе продолжения блок-схемы внутри страницы (круг) или на другую страницу (указатель). Внутри соединителя проставляется порядковый номер переноса.

Базовые размеры: h = 10 мм; l = 1,5h мм.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССОРЕ TMS320C6x

1. Структура

Программная память 512 Кбит

256-разрядные команды; 32-разрядные адреса

ЦПУ

Пакет выборки команд

Диспетчер команд

Декодер команд

РОНы А   2x

1x   РОНы В

.L1 .S1 .M1 .D1

.D2 .M2 .S2 .L2

Управляю-щие

регистры

Управляю-щая логика

Тестирование

Эмуляция

Прерывания

ЛСЭ

ПДП,

ИВП

Доп. периферия:

таймеры, последоват. порты и т.д.

Память данных

8-,16-,32-разрядные данные; 32-разрядные адреса

адреса

данные

данные

ЛСЭ – логика снижения энергопотребления.

ИВП – интерфейс внешней памяти.

ПДП – контроллер прямого доступа в память.

1х и 2х – перекрестные линии.

.L, .S, .M, .D – функциональные устройства (модули), из которых .L, .S и .D – АЛУ, .M – умножитель.

2. Основные команды для чисел с фиксированной запятой

Условности при описании команд:

R1 – регистр 1-го операнда, R2 – регистр 2-го операнда, Rsm – регистр смещения, Rbas – регистр базы, Rres – регистр результата, cst – константа.

Тип операнда обозначается аббревиатурой: int – 32-разрядное целое, short – короткое (16-разрядное), long – длинное (40-разрядное).

Перед каждой аббревиатурой типа буква s означает величину со знаком (т.е. старший разряд является знаковым, а остальные разряды представляют число в дополнительном коде), а буква u – величину без знака (т.е. все разряды представляют число в прямом коде).

Любой тип, начинающийся буквой х, означает, что операнд может исходить из противоположного регистрового файла.

Слот задержки – интервал времени (число тактов) между началом выполнения команды и моментом времени, когда результат становится доступным для чтения.

ZERO    Rres           Обнуление регистра

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2, .S1 или .S2, .D1 или .D2 | нет | нет | sint | 1-тактная | 0 |
| .L1 или .L2 | нет | нет | slong |  |  |

ABS    R1, Rres       Абсолютная величина целого

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | xsint | нет | sint | 1-тактная | 0 |

Описание: абсолютная величина R1 устанавливается в Rres.

ADD    R1, R2, Rres      Сложение знаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | sint sint xsint scst5 scst5 | xsint xsint slong xsint slong | sint slong slong sint slong | 1-тактная | 0 |
| .S1 или .S2 | sint scst5 | xsint xsint | sint sint |  |  |
| .D1 или .D2 | sint ucst5 | sint sint | sint sint |  |  |

Описание: R2 добавляется к R1 (для устройств .L и .S) или R1 добавляется к R2 (для устройств .D) и результат устанавливается в Rres.

ADDU    R1, R2, Rres      Сложение беззнаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | uint xuint | xuint ulong | ulong ulong | 1-тактная | 0 |

Описание: R2 добавляется к R1 и результат устанавливается в Rres.

ADDK    cst, Rres       Сложение целых с использованием знаковой 16-разрядной константы

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | scst16 | Rres | uint | 1-тактная | 0 |

Описание: 16-разрядная знаковая константа добавляется к регистру Rres и результат устанавливается в Rres.

ADD2    R1, R2, Rres        Два 16-разрядных целых добавляются к старшей и младшей половинам регистра

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | sint | xsint | sint | 1-тактная | 0 |

Описание: старшая и младшая половины R1 добавляются к старшей и младшей половинам R2, соответственно. Перенос от младшей половины результата к старшей не производится. Результат устанавливается в Rres.

AND    R1, R2, Rres       Поразрядное И

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2, .L1 или .L2 | uint scst5 | xuint xuint | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: над R1 и R2 выполняется поразрядное И. Результат устанавливается в Rres. Константа распределяется на 32-х разрядах.

В    R1       Переход

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | метка | нет | переход | Ветвление | 5 |
| .S2 | xuint | нет |  |  |  |

CLR    R1, R2, R3, Rres        Очистить область бит беззнакового целого

| Устройство | Тип операндов |  |  | Тип результата | Тип команды | Такты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | uint xuint | ucst15 uint | ucst15 нет | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: область в R1, заданная константами R2 и R3, сбрасывается в ноль, и результат устанавливается в Rres. Константа R2 определяет номер младшего бита (относительно нулевого разряда R1), а константа R3 – номер старшего бита (относительно нулевого разряда R1) области, которая должна очищаться. Константы могут быть определены десятью младшими битами регистра R2, где первая константа является битами 0-4, а вторая – битами 5-9.

CMPEQ    R1, R2, Rres        Сравнение знаковых целых на равенство

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | sint scst5 xsint scst5 | xsint xsint slong slong | uint uint uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: сравнение R1 с R2. Если R1 = R2, то в Rres записывается 1. В противном случае в Rres записывается 0.

CMPGT    R1, R2, Rres        Сравнение знаковых целых в отношении "больше"

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | sint scst5 xsint scst5 | xsint xsint slong slong | uint uint uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: сравнение R1 с R2. Если R1 > R2, то в Rres записывается 1. В противном случае в Rres записывается 0. Если в команде константа указана на месте R2, то ассемблер сам переставит её на первое место.

CMPGTU    R1, R2, Rres        Сравнение беззнаковых целых в отношении "больше"

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | uint ucst4 xuint ucst4 | xuint xuint ulong ulong | uint uint uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: сравнение R1 с R2. Если R1 > R2, то в Rres записывается 1. В противном случае в Rres записывается 0. Если в команде константа указана на месте R2, то ассемблер сам переставит её на первое место.

# CMPLT    R1, R2, Rres        Сравнение знаковых целых в отношении "меньше"

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | sint scst5 xsint scst5 | xsint xsint slong slong | uint uint uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: сравнение R1 с R2. Если R1 < R2, то в Rres записывается 1. В противном случае в Rres записывается 0. Если в команде константа указана на месте R2, то ассемблер сам переставит её на первое место.

# CMPLTU    R1, R2, Rres        Сравнение беззнаковых целых в отношении "меньше"

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | uint ucst4 xuint ucst4 | xuint xuint ulong ulong | uint uint uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: сравнение R1 с R2. Если R1 < R2, то в Rres записывается 1. В противном случае в Rres записывается 0. Если в команде константа указана на месте R2, то ассемблер сам переставит её на первое место.

# ЕХТ    R1, R2, R3, Rres        Выделение и расширение знаком области бит

| Устройство | Тип операндов |  |  | Тип результата | Тип команды | Такты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | sint xsint | ucst5 uint | ucst5 нет | sint sint | 1-тактная | 0 |

Описание: область в R1, определённая константами R2 и R3, извлекается и размещается в Rres, расширяясь знаком до 32-х разрядов. Номер старшего бита области равен разности (31 – первая константа(R2)), а номер младшего бита области – разности (вторая константа(R3) - первая константа(R2)). Выделенная область переносится в R1, сдвигается влево на число разрядов, равное первой константе, а затем – вправо на число разрядов, равное второй константе. При сдвигах вправо освобождавшиеся разряды заполняются знаком (старшим разрядом области). Константы могут быть определены как 10 младших бит регистра R2, где первая константа является битами 5-9, а вторая – битами 0-4.

ЕХТU    R1, R2, R3, Rres        Выделение и расширение нулями области бит

| Устройство | Тип операндов |  |  | Тип результата | Тип команды | Такты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | uint xuint | ucst5 uint | ucst5 нет | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: всё также как и в команде ЕХТ, но заполнение производится нулём.

LDB, LDBU, LDH, LDHU, LDW    R1, Rres      Загрузка из памяти с 5-разрядной беззнаковой константой смещения или с регистром смещения

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .D1 или .D2 | См. синтаксис R1 | нет | Содержимое ячейки памяти | Загрузка | 4 |

Описание: каждая из этих команд загружает из памяти в регистр Rres РОН. Синтаксис R1, определяющий правило формирования адреса:

| Синтаксис | Выполняемая модификация регистра Rbas |
| --- | --- |
| *+Rbas[Rsm] или *+Rbas[ucst5] | Положительное смещение. К Rbas добавляется Rsm или ucst5, причём Rbas не изменяется. Адресом является результат суммирования. |
| *-Rbas[Rsm] или *-Rbas[ucst5] | Отрицательное смещение. Из Rbas вычитается Rsm или ucst5, причём Rbas не изменяется. Адресом является результат вычитания. |
| *++Rbas[Rsm] или *++Rbas[ucst5] | Преинкремент. К Rbas добавляется Rsm или ucst5, изменяя Rbas. Адресом является изменённое содержимое Rbas. |
| *- -Rbas[Rsm] или *- -Rbas[ucst5] | Предекремент. Из Rbas вычитается Rsm или ucst5, изменяя Rbas. Адресом является изменённое содержимое Rbas. |
| *Rbas++ [Rsm] или *Rbas++ [ucst5] | Постинкремент. К Rbas добавляется Rsm или ucst5, изменяя Rbas. Адресом является содержимое Rbas до его изменения. |
| *Rbas- -[Rsm] или *Rbas- -[ucst5] | Постдекремент. Из Rbas вычитается Rsm или ucst5, изменяя Rbas. Адресом является содержимое Rbas до его изменения. |

Если смещение (Rsm или ucst5) не задаётся, ассемблер назначает нулевое смещение, а инкременты и декременты равны 1. Rbas и Rsm должны быть в том же регистровом файле и на той же стороне, что и используемое устройство .D. Rsm и cst5 до операции по формированию адреса сдвигаются влево на 0 (LDB и LDBU), 1 (LDH и LDHU) или 2 (LDW) разряда. Адресная арифметика (сложение и вычитание) по умолчанию выполняется в линейном способе. Однако, для А4-А7 и В4-В7 может быть изменён на циклический способ путём записи соответствующей величины в регистр AMR. Для команд LDB(U) и LDH(U) загружаются только младшие 8 и 16 бит, соответственно, при этом остальные разряды заполняются знаком (LDB и LDH) или нулями (LDBU и LDHU). Для LDW заполняются все 32 разряда Rres.

LDB, LDBU, LDH, LDHU, LDW    R1, Rres      Загрузка из памяти с 15-разрядной беззнаковой константой смещения

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Синтаксис R1 | R2 |  |  |  |
| .D2 | *+B14[ucst15] или *+B15[ucst15] | нет | Содержимое ячейки памяти | Загрузка | 4 |

Описание: каждая из этих команд загружает из памяти в регистр Rres РОН. До операции по формированию адреса (вычитание не поддерживается) cst15 сдвигается влево на 0 (LDB и LDBU), 1 (LDH и LDHU) или 2 (LDW) разряда. Адресная арифметика всегда выполняется в линейном способе. Для команд LDB(U) и LDH(U) загружаются только младшие 8 и 16 бит, соответственно, при этом остальные разряды заполняются знаком (LDB и LDH) или нулями (LDBU и LDHU). Для LDW заполняются все 32 разряда Rres.

LMBD    R1, R2, Rres        Обнаружение самого левого бита

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | uint cst5 | xuint xuint | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: младший бит R1 определяет, что искать в R2– самую левую единицу или самый левый ноль. Информация о количестве бит слева от первой 1 или первого 0 при поиске 1 или 0, соответственно, размещается в Rres.

MPY, MPYU, MPYUS, MPYSU    R1, R2, Rres      Умножение 16 х 16 младших бит знаковых или беззнаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .М1 или .М2 | sмл.16бит uмл.16бит uмл.16бит sмл.16бит scst5 scst5 | хsмл.16бит xuмл.16бит xsмл.16бит xuмл.16бит xsмл.16бит xuмл.16бит | sint uint sint sint sint sint | Умножение 16 на 16 | 1 |

Описание: 16 младших бит R1 умножаются на 16 младших бит R2 и результат размещается в Rres. В команде MPY оба операнда знаковые. Позиция буквы S в мнемонике команды соответствует знаковому из двух сомножителей R1 и R2, другой из которых – без знака.

MPYН, MPYНU, MPYНUS, MPYНSU  R1, R2, Rres  Умножение 16 х 16 старших бит знаковых или беззнаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .М1 или .М2 | sст.16бит uст.16бит uст.16бит sст.16бит | хsст.16бит xuст.16бит xsст.16бит xuст.16бит | sint uint sint sint | Умножение 16 на 16 | 1 |

Описание: 16 старших бит R1 умножаются на 16 старших бит R2 и результат размещается в Rres. В команде MPY оба операнда знаковые. Позиция буквы S в мнемонике команды соответствует знаковому из двух сомножителей R1 и R2, другой из которых – без знака.

MPYНL, MPYНLU, MPYНULS, MPYНSLU    R1, R2, Rres      Умножение 16 старших бит на 16 младших бит знаковых

или беззнаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .М1 или .М2 | sст.16бит uст.16бит uст.16бит sст.16бит | хsмл.16бит xuмл.16бит xsмл.16бит xuмл.16бит | sint uint sint sint | Умножение 16 на 16 | 1 |

Описание: 16 старших бит R1 умножаются на 16 младших бит R2 и результат размещается в Rres. В команде MPYHL оба операнда знаковые, а в команде MPYHLU – оба без знаковые. Позиция буквы S в мнемонике команды соответствует знаковому из двух сомножителей R1 и R2, другой из которых – без знака.

MPYLН, MPYLНU, MPYLUНS, MPYLSНU    R1, R2, Rres      Умножение 16 младших бит на 16 старших бит знаковых

или беззнаковых целых

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .М1 или .М2 | sмл.16бит uмл.16бит uмл.16бит sмл.16бит | хsст.16бит xuст.16бит xsст.16бит xuст.16бит | sint uint sint sint | Умножение 16 на 16 | 1 |

Описание: 16 младших бит R1 умножаются на 16 старших бит R2 и результат размещается в Rres. В команде MPYHL оба операнда знаковые, а в команде MPYHLU – оба без знаковые. Позиция буквы S в мнемонике команды соответствует знаковому из двух сомножителей R1 и R2, другой из которых – без знака.

MV    R1, Rres       Перемещение из одного регистра в другой

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2, .S1 или .S2 | xsint | нет | sint | 1-тактная | 0 |
| .D1 или .D2 | sint | нет | sint |  |  |
| .L1 или .L2 | slong | нет | slong |  |  |

MVК    R1, Rres          Перемещение 16-разрядной константы в пределах регистра и расширение знаком

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | scst16 | нет | sint | 1-тактная | 0 |

Описание: 16-разрядная константа является расширенной знаком (т.е. свободные старшие разряды Rres заполняются знаком константы) и размещается в Rres.

MVКН, MVКLН    R1, Rres          Перемещение 16-разрядной константы в старшие разряды регистра

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | scst16 | нет | sint | 1-тактная | 0 |

Описание: 16 старших (MVКН) или 16 младших (MVКLН) разрядов константы загружаются в старшие разряды Rres. 16 младших разрядов Rres остаются неизменными.

NOP    R1       Нет операции

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| нет | ucst4 | нет | нет | NOP | 0 |

Описание: R1 задаёт число тактов, в течение которых никакие операции (за исключением перехода) не производятся. NOP без операнда рассматривается как NOP 1.

NOT    R1, Rres        Поразрядное НЕ

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2, .S1 или .S2 | xuint | нет | uint | 1-тактная | 0 |

OR    R1, R2, Rres        Поразрядное ИЛИ

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2, .S1 или .S2 | uint scst5 | xuint xuint | uint uint | 1-тактная | 0 |

Примечание: константа представляется в дополнительном коде и расширяется знаком вплоть до 32-х бит.

SАT   R1, Rrest               Округление 40-разрядного целого до 32-разрядного целого

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | slong | нет | sint | 1-тактная | 0 |

SET   R1, R2, R3, Rrest         Установка области бит

| Устройство | Тип операндов |  |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | uint xuint | ucst5 uint | ucst5 нет | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: область в R1, определенная константой R2 и константой R3, размещается в Rrest, после чего устанавливается во все единицы. Первая (R2) и вторая (R3) константы определяют номер (относительно нулевого разряда), соответственно, младшего и старшего разряда области, которая должна устанавливаться во все единицы. Константы могут быть определены как десять младших бит регистра R2, причём биты 0-4 соответствуют второй константе, а биты 5-9 – первой.

SHL    R1, R2, Rrest         Арифметический сдвиг влево

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | xsint slong xuint xsint xuint slong | uint uint uint ucst5 ucst5 ucst5 | sint slong ulong sint ulong slong | 1-тактная | 0 |

Описание: операнд R1 загружается в Rrest, после чего перемещается влево на число разрядов, определённых константой R2. Когда в качестве R2 используется регистр, величину сдвига определяют шесть его младших бит. Если 39 < R2 < 64, R1 перемещается влево на 40 разрядов. Освобождающиеся при сдвиге разряды заполняются нулями.

SHR    R1, R2, Rrest         Арифметический сдвиг вправо

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | xsint slong xsint slong | uint uint ucst5 ucst5 | sint slong sint slong | 1-тактная | 0 |

Описание: операнд R1 загружается в Rrest, после чего перемещается вправо на число разрядов, определённых константой R2. Результат расширяется знаком. Когда в качестве R2 используется регистр, величину сдвига определяют шесть его младших бит. Если 39 < R2 < 64, R1 перемещается вправо на 40 разрядов.

SHRU    R1, R2, Rrest         Логический сдвиг вправо

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .S1 или .S2 | xuint ulong xuint ulong | uint uint ucst5 ucst5 | uint ulong uint ulong | 1-тактная | 0 |

Описание: операнд R1 загружается в Rrest, после чего перемещается вправо на число разрядов, определённых константой R2. Результат расширяется нулями. Когда в качестве R2 используется регистр, величину сдвига определяют шесть его младших бит. Если 39 < R2 < 64, R1 перемещается вправо на 40 разрядов.

STB, STH, STW    R,*R1      Загрузка в память с 5-разрядной беззнаковой константой смещения

или с регистром смещения

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .D1 или .D2 | См. синтаксис R1 | нет | нет | Хранение | 0 |

Описание: каждая из этих команд загружает в память из регистра R РОН. Синтаксис R1 и выполнение Rbas и Rsm такие же, как у аналогичных команд LD.

STB, STH, STW    R,*R1      Загрузка в память с 15-разрядной беззнаковой константой смещения

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .D1 или .D2 | См. синтаксис R1 | нет | нет | Хранение | 0 |

Описание: каждая из этих команд загружает в память из регистра R РОН. Синтаксис R1 такой же, как у аналогичных команд LD.

SUB, SUBU    R1, R2, Rres           Вычитание знакового или беззнакового целого без насыщения

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2 | sint xsint sint xsint uint xuint scst5 | xsint sint xsint sint xuint uint slong | sint sint slong slong ulong ulong slong | 1-тактная | 0 |
| .S1 или .S2 | sint scst5 | xsint xsint | sint sint |  |  |
| .D1 или .D2 | sint sint | sint ucst5 | sint sint |  |  |

Описание: R2 вычитается из R1 и результат размещается в Rres.

XOR    R1, R2, Rres           Исключающее ИЛИ

| Устройство | Тип операндов |  | Тип результата | Тип команды | Слоты задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |  |  |  |
| .L1 или .L2, .S1 или .S2 | uint scst5 | xuint xuint | uint uint | 1-тактная | 0 |

Описание: поразрядное исключающее ИЛИ выполняется между R1 и R2. Результат устанавливается в Rres. Константа расширена знаком до 32-х бит.