Департамент образования администрации Владимирской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению дипломного проекта по МДК 01.01 Тема 3. Назначение и общее устройство машин и оборудования животноводческих ферм

для специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства»

Суздаль, 2014

| Методические указания рассмотрены предметной (цикловой) комиссией общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства» Председатель ________ В.В. Кондаков Протокол № ___ от «__» ______ 2014 г. Автор А.В. Логинов | Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства» Зам. Директора по учебной работе ____ О.С. Юрманова |
| --- | --- |

Рецензенты:

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению обучающимися дипломных проектов по МДК 01.01 Тема 3. Назначение и общее устройство машин и оборудования животноводческих ферм являются завершающим этапом для подготовки специалистов по специальности 110809, которая неразрывно связана с МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин, «Экономика отрасли».

Обучающиеся, выбравшие тему дипломного проекта, после разработки проводят его защиту перед Государственной квалификационной комиссией и при положительной защите получают специальность «техник-механик».

При разработке дипломного проекта обучающиеся должны хорошо ориентироваться в перспективах развития Агропромышленного комплекса Российской Федерации, связанных с национальным проектом развития АПК, особенно это касается отрасли животноводства. Внедрение передовых технологий содержания скота и новой техники и оборудования, уметь правильно их применять. Кроме этого обучающиеся должны уметь делать обоснованные расчёты с применением новых нормативов, особенно вентиляции, освещения, потребности кормов. Уметь правильно рассчитать технологическую карту на производство продукции животноводства с определением затрат труда и себестоимости продукции. Особое внимание должны уделять разработке технологического процесса, определённого темой дипломного проекта и техническому решению в конструкторской разработке. Обучающиеся также должны проявлять грамотность в экономических вопросах. Уметь правильно экономически обосновать целесообразность внедрения комплексной механизации с применением новых технологий, новой техники и оборудования, а также целесообразность реконструкции, если это предусмотрено темой дипломного проекта.

Отрасль животноводства является отраслью непрерывного производства. Поэтому большое внимание необходимо уделять бесперебойной работе машин и оборудования, своевременному их техническому обслуживанию и ремонту. Дипломникам необходимо уделить вниманию в дипломном проекте вопросам технического обслуживания машин и оборудования. С машинами и оборудованием, а также с животными работают люди. Значит необходимо осветить вопросы охраны труда и техники безопасности. Отходы отрасли животноводства, при их неправильном использовании, могут оказать отрицательное влияние на вопросы экологии окружающей среды. Этим вопросам необходимо уделить должное внимание.

В методических указаниях даны рекомендации по разработке и освещению всех необходимых вопросов. Даны необходимые приложения для всех расчетов.

Методические указания окажут необходимую помощь обучающимся  по разработке дипломного проекта. Они будут полезны руководителям дипломных проектов данной тематики.

Введение

Животноводство России — отрасль российского сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов.

Российское животноводство является одним из крупнейших в мире. Россия занимает 5-е место среди стран по производству мяса, 6-е — по надоям молока.

Объём производства в животноводстве составил 47 % от общего объёма продукции сельского хозяйства России. Структура по видам производителей: сельхозорганизации — 52 %, хозяйства населения — 43 %, фермерские хозяйства — 5 %.

В 2014 году в России было произведено 8,09 млн. тонн скота и птицы, 31,8 млн. тонн молока. Главными животноводческими регионами являются Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа. На них в сумме приходится более 65 % общероссийского производства.

Чтобы добиться хорошего развития животноводства, необходимо наличие пастбищ для скота и сбалансированных кормов. В нашей стране отмечается специалистами убыточность хозяйств данного направления, вследствие отсутствия технического оснащения. Средние статистические данные поддерживаются на определенном уровне лишь благодаря некоторым районам государства. Главной причиной слабого развития животноводства в России отсутствие современного оснащения на фермах, плохая сбалансированность кормов.

Преодолеть проблемы в сфере животноводства возможно. Необходимо строительство новых ферм и молокоперерабатывающих предприятий, их механизация, оснащение средствами охлаждения и хранения продукции. При снижении численности крупного рогатого скота уменьшается количество органических удобрений, чаще используют минеральные удобрения. А при увеличении поголовья происходит повышение плодородности почвы, растет урожайность различных культур.

Разработка новых и улучшение действующих машин, оборудования и технологий, требуют постоянного совершенствования типовых и экспериментальных проектов. Правильность выбора системы при проектировании способствует снижению себестоимости животноводческой продукции, повышению плодородия почв, увеличению кормовой базы хозяйств, соблюдению правил охраны окружающей среды.

- 1. Характеристика хозяйства.

В характеристике хозяйства обучающиеся используют материалы, собранные в процессе подготовки к дипломному проекту в период прохождения преддипломной практики.

Характеристика хозяйства должна содержать:

- Название хозяйства, местонахождение, структуру производственных подразделений, основные направления специализации.

- Связь хозяйства с пунктами реализации продукции и получения материально-технических ресурсов, состояние дорожной сети.

- Природно-климатические условия: рельеф, количество осадков и их распределение по периодам года, температуру.

Сюда же необходимо внести следующие таблицы:

- Структура земельных угодий.

- Структура посевных площадей и урожайности.

- Себестоимость и затраты труда продукции растениеводства.

- Поголовье скота и продуктивность.

- Себестоимость и затраты труда продукции животноводства.

- Уровень механизации животноводства.

- Структура машинно-тракторного парка.

- Анализ использования машинно-тракторного парка.

- Энергетические ресурсы.

- Показатели использования автотранспорта.

11.Экономические показатели.

В конце каждой из этих таблиц необходимо проанализировать и сделать соответствующие выводы.

Таблица 1.1 - Структура товарной продукции

| Виды продукции | Сумма выручки тыс.руб. |  | Структура % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201__ г. | 201__ г. | 201__2 г. | 201__ г. |
| Зерно |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |
| Прочая продукция растениеводства |  |  |  |  |
| Мясо КРС |  |  |  |  |
| Молоко цельное |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Удельный вес (зерно) =

Вывод:

Таблица 1.2 - Состав и структура земельных угодий

| Виды земельных угодий | Площадь га | Структура % |
| --- | --- | --- |
| Всего земельная площадь |  |  |
| Сельскохозяйственные угодья |  |  |
| В том числе |  |  |
| Пашня |  |  |
| Сенокосы |  |  |
| Пастбища |  |  |
| Не сельскохозяйственные угодья |  |  |
| Всего земельная площадь |  |  |

Удельный вес с/х угодий =

Вывод:

Таблица 1.3 – Структура посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур

| Наименование культур | Площадь |  | Урожайность, ц/га в бункерном весе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  |
| Зерновые и зернобобовые |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| озимые зерновые |  |  |  |
| яровые зерновые |  |  |  |
| зернобобовые |  |  |  |
| Кукуруза на силос |  |  |  |
| Однолетние травы |  |  |  |
| Многолетние травы |  |  |  |
| Площадь пашни (засеянная) |  |  |  |

Вывод:

Таблица 1.4 - Эффективность использования сельскохозяйственных угодий

| Показатели | Единица измерения | 201_ г. | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Урожайность зерновых | ц/га |  |  |
| Валовой надой | ц |  |  |
| Поголовье молочного скота | голов |  |  |
| Поголовье на выращивании и откорме | голов |  |  |
| Продуктивность молочного скота | кг |  |  |
| Стоимость валовой продукции на 1 га с/х угодий | тыс.руб./га |  |  |
| Производство молока на 1 га с/х угодий | ц/га |  |  |
| Прибыль на 1 га с/х угодий | тыс.руб. |  |  |

Стоимость валовой продукции на 1 га с/х уг =  =

Вывод:

Таблица 1.5 - Основные средства производства

| Виды основных средств | Среднегодовая стоимость тыс.руб |  | Структура % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201_ г. | 201_ г. | 201_ г. | 201_ г. |
| Здания, сооружения, передаточное устройство |  |  |  |  |
| Машины и оборудование |  |  |  |  |
| Транспортные средства |  |  |  |  |
| Продуктивный скот |  |  |  |  |
| Земельные участки и объекты природопользование |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Удельный вес зданий, сооружений =

Вывод:

Таблица 1.6 - Обеспеченность и экономическая эффективность использования основных средств

| Показатели | Единица измерения | 201_ г. | 201_ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость основных производственных средств | тыс.руб |  |  |  |
| Площадь с/х угодий | тыс. руб |  |  |  |
| Среднегодовая численность работников | чел. |  |  |  |
| Стоимость валовой продукции | тыс.руб |  |  |  |
| Фондообеспеченность | тыс.руб/га |  |  |  |
| Фондовооруженность | тыс.руб/чел |  |  |  |
| Фондоотдача | руб. |  |  |  |
| Фондоемкость | руб. |  |  |  |

Фондоотдача =

Фондоемкость =

Вывод:

Таблица 1.7 - Уровень рентабельности отдельных видов продукции и хозяйства в целом

| Виды продукции | Выручка тыс.руб |  | Полная себестоимость тыс.руб. |  | Прибыль + Убыток - |  | Уровень рентабельности % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. |
| Всего по хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рентабельность =

Прибыль = выручка – полная себестоимость

Вывод:

Таблица 1.8 – Состав машинно-тракторного парка

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Тракторы |  |
| Автомобили |  |
| Комбайны |  |
| Сельскохозяйственные машины |  |

Вывод:

Таблица 1.9 – Использование МТП

| Показатели | Ед. измерения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201_ г | 201_ г |
| Среднегодовое число тракторов физических | шт. физ |  |  |
| Тоже эталонных | шт.эт |  |  |
| Отработано машинно- дней всего | маш-дн |  |  |
| Тоже в расчете на 1 трактор | маш-дн |  |  |
| Отработано машинно- смен всего | маш-см |  |  |
| Тоже в расчете на 1 трактор | маш-см |  |  |
| Годовая выработка, всего | эт.га |  |  |
| Годовая выработка на 1 трактор | эт.га |  |  |
| Дневная выработка на 1 трактор | эт.га |  |  |
| Сменная выработка на 1 трактор | эт.га |  |  |
| Коэффициент сменности |  |  |  |
| Расход горючего на 1 эталонных га | кг |  |  |
| Себестоимость одного условного эталонного га | руб. |  |  |

Годовая выработка на 1 трактор =

Вывод:

Таблица 1.10 –  Использование автомобильного парка

| Показатели | Единицы измерения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201_ г | 201_ г |
| Списочное число автомобилей | шт. | 5 | 5 |
| Автомобиле-дней пребывания в хозяйстве: всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| в работе |  |  |  |
| в ремонте и его ожидании |  |  |  |
| Общий пробег автомобилей | км |  |  |
| в том числе с грузом | км |  |  |
| Всего перевезено грузов | т |  |  |
| Грузооборот | тыс. т*км |  |  |
| Себестоимость 1 т*км | Руб. |  |  |

Вывод:

Задание 1.2 Характеристика хозяйства по отраслям

Таблица 1.11 – Трудоемкость отдельных видов продукции

| Виды продукции | Валовое производство, ц |  | Затраты труда, чел*час |  | Трудоемкость, чел*час/ц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. | 201_г. |
| Зерно |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |
| Молоко |  |  |  |  |  |  |
| Мясо |  |  |  |  |  |  |

Трудоемкость производства отдельных видов продукции = , чел*час/ц

Вывод:

Таблица 1.12 – Производительность труда по отраслям и организации

| Показатели | Единица измерения | 201_ г. | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция растениеводства | тыс. руб. |  |  |
| Затраты труда в растениеводстве | чел*час |  |  |
| Производительность труда в растениеводстве | руб./чел*час |  |  |
| Валовая продукция животноводства | тыс. руб. |  |  |
| Затраты труда в животноводстве | чел*час |  |  |
| Производительность труда в животноводстве | руб./чел*час |  |  |
| Затраты труда в хозяйстве | чел*час |  |  |
| Численность рабочих в хозяйстве | чел |  |  |
| Производительность труда по хозяйству | руб./чел*час |  |  |
| Валовая продукция по хозяйству | тыс.руб |  |  |
| Производительность труда по хозяйству | руб/чел |  |  |

Производительность труда в растениеводстве =   тыс.руб/чел*час

Вывод:

Таблица 1.13 – Тарифные коэффициенты и тарифные ставки, применяемые в хозяйстве

| Тарифный разряд | Тарифные коэффициенты | Месячные тарифные ставки | Дневные тарифные ставки | Часовые тарифные ставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Таблица 1.14 - Спецификация оборудования фермы

| № п/п | Наименование | Количество | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 2. Анализ существующей механизации

В этом разделе дипломного проекта необходимо указать всю существующую механизацию на ферме.

Поение животных: марку и количество установленных поилок, в каком состоянии они находятся.

Вентиляция: при естественной вентиляции какие вытяжные шахты установлены их размеры, количество, в каком состоянии находятся, имеются ли регулирующие заслонки; при принудительной вентиляции какие вентиляторы установлены их марка, осевые или центробежные, количество, в каком состоянии находятся.

Освещение: при искусственном освещении марку светильников, как установлены (тросовые подвески, на потолке, на стене), их количество, в каком состоянии находятся светильники и электропроводка и достаточно ли их количество.

Раздача кормов: как осуществляется, при механической раздаче указать марку кормораздатчика, в каком он состоянии находится, при ручной раздаче кормов как происходит процесс раздачи кормов, кто завозит корма на ферму, на каких механизмах и кто их раздаёт.

Погрузка кормов: какие корма грузятся и какими механизмами.

Удаление навоза: каким способом удаляется навоз, какими механизмами, их марка количество состояние.

Транспортировка навоза: каким образом осуществляется (трактором с прицепом, стационарными установками и т.д.), куда отвозится где складируется, техническое состояние машин по транспортировке навоза.

Доение: марку и тип доильной установки, её техническое состояние, приблизительный год установки.

Первичная обработка молока: как осуществляется, какими механизмами, их марка и техническое состояние.

Приготовление кормов: какие корма приготавливают (перечислить), какие механизмы и оборудование, их марку и техническое состояние.

- Проектируемая механизация

В этом разделе необходимо разработать вопросы по всем технологическим процессам данной фермы на устранение недостатков существующей механизации, направленных на увеличение продуктивности, снижение затрат труда, создание оптимального микроклимата, снижение материальных потерь, повышение безопасности труда и обеспечение охраны окружающее среды.

Указать какие механизмы вы заменяете на новые и почему? Какой процесс механизируете.

Согласно теме дипломного проекта указать какую механизацию предлагаете внедрить на данной животноводческой ферме по каждому технологическому проекту. Что это даст по сравнению с существующей механизацией. Здесь можно предложить и конструктивные предложения.

После предложенного оборудования необходимо спланировать его стоимость и затраты на установку.

- 4. Расчётная часть

- 4.1. Расчёт вентиляции

Потоки воздуха в животноводческих помещениях создают неодинаковую концентрацию вредных газов в разных местах здания. При отсутствии воздушных течений окись углерода и водяные пары, имея относительно малую массу, собираются в верхней зоне помещения, углекислый газ и аммиак концентрируются над полом и в заглублённых местах здания. Необходимый воздухообмен обычно рассчитывают по содержанию в воздухе углекислоты, используя данные таблиц (приложение №№ 1 – 9). Требуемый воздухообмен куб.м/час:

- L=d*m /(d2 – d1)

где      d     - количество СО2  , выделяемое одним животным, дм3/ч; (Прил. 5).

m      - число животных данного вида в помещении;

d2      - допустимое содержание СО2  в воздухе помещения, дм3/ м3

d1      - содержание СО2  в наружном воздухе ( 0,3…0,4 ), дм3/м3.

С учётом регулировки принимают воздухообмен Lp=( 2…3 )L

По нему рассчитывают сечения воздуховодов и подбирают вентиляторы. Общая площадь (кв. м)  воздуховодных каналов:

- F=Lp/3600V

где  V - скорость движения воздуха в канале ( м/с ), зависящая от высоты канала Н ( м ) и разности температур   tв - tн   внутреннего и наружного воздуха (приложение 1, 11).  Скорость воздуха определяется по формуле:

V=2,2  ( H ( tв -  tн)/273)1/2

В коровнике, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с высотой вытяжных каналов 7м, скорость движения воздуха составляет 0,94…1,42 м/с, при кратности воздухообмена 3,7…5,5 в час; в коровнике, оборудованном вытяжной трубой значительно меньше высоты, скорость движения воздуха почти в 2 раза меньше и соответственно меньше кратность воздухообмена (в таком коровнике отмечаются высокая влажность и концентрация углекислого газа ). Потребное число вентиляционных каналов:

- Z=F/f,

где  f   - принятое сечение канала, м2.

Здесь необходимо учесть что сечение вытяжных каналов находится в пределах размеров (400 * 400) * (1400 * 1400) мм2.

Кратность воздухообмена в животноводческом помещении можно найти по формуле:

K=Lp/V,

где Lp   - воздухообмен, м3/ч;

V - объём помещения, м3.

Если значение  К  в расчётах получают в пределах 3 – 5, то при таком воздухообмене достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляции.

В случае если  К получают больше 5,5, то необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию, т.е. подобрать номер центробежного вентилятора по производительности.

4.2. Расчёт освещения

- 4.2.1. Естественное освещение

Степень естественного освещения характеризуется отношением площади окон к площади пола, т.е. коэффициентом  К. Для расчёта естественного освещения различных помещений принимают следующие значения (приложение10):

Площадь окон (м2) определяют по формуле

- Fок=Fп*kок,

где   Fп        - площадь пола, кв.м

Число окон, необходимое для помещения нужной освещённости, находят по формуле  n=Fок/fок,

где   fок      - площадь оконного проёма, м2  (в соответствии с требованиями ГОСТа).

Далее определяется количество окон по каждой стороне фермы путём деления общего количества окон на два. Определяется расстояние между окнами по формуле:

l = ( L – l1 * n ) / n, где L – длина фермы, м; l1 – длина одного окна, м;

n – количество окон на одной стороне фермы.

- 4.2.2. Искусственное освещение

Нормы искусственной освещённости определяются удельной мощностью ламп на 1м2 пола (приложение 13). Мощность установки определяется по формуле:

- Pуст=F*Руд,

где  F   - площадь пола фермы, м2; Руд – удельная мощность ламп на 1м2.

Годовое потребление электроэнергии определяется по формуле:

- Ргод=Руст*365*t,

- где t-время освещения часов в сутки.

Стоимость электроэнергии за 1 кВт  Х- копеек, которая берётся в конкретном хозяйстве. Определяем стоимость электроэнергии за год:

- Ргод*0,Х=…руб

Выбираем светильники которые ставятся на фермах и определяем число

светильников:

n=Pуст/P,

где  Р – мощность одного светильника.

Располагаются светильники на  тросовых подвесках, количество которых берётся для конкретной фермы ( К ).

n/К=N,

где  N  - количество светильников в ряд.

Определяем расстояние между светильниками  l = L / N, где L – длина фермы.

- 4.3. Расчёт выхода навоза

Расчёт выхода навоза основан на нормативных данных выхода навоза

от 1 головы животного в сутки (Приложение 14). Определяем выход навоза в сутки со всего поголовья. Для этого умножаем выход навоза с 1 головы на количество голов. Далее определяем количество навоза за год со всего поголовья.

- Р = р*n*365,

где  р  – выход навоза с 1 головы

n – количество голов

Если поголовье коров в летне-пастбищный период содержатся в летнем лагере, то годовой выход навоза определяется за 240 дней.

- 4.4. Расчёт потребности воды

При  проектировании  прежде всего следует определить суточную потребность в воде на ферме, после чего выбрать источник водоснабжения, наметить схему и трассу водопровода, найти необходимые размеры труб и высоту расположения напорнорегулирующих сооружений, подобрать водо-подъёмное оборудование и средства автоматизации, рассчитать мощность приводного двигателя, выбрать оборудование для поения животных. Нужно стремиться  к тому, чтобы водопроводная сеть была наименьшей по длине,  прямолинейной и отвечала необходимым санитарно-техническим требованиям. Для расчёта расхода воды учитывают вид, число животных и индивидуальные нормы водопотребления.

Нормой водопотребления называется количество воды, расходуемое одним потребителем в единицу времени (сутки). В нормы водопотребления для

животных включают расходы воды на поение, мойку помещений, молочной посуды, приготовление кормов, охлаждение молока и т.д. Расход воды на фермах очень неравномерен как в течении года, так и в течении суток, по- этому в справочниках обычно приводят среднесуточные за год нормы водопотребления (Приложение 17).

Среднесуточный расход воды (дм3/сут) на ферме находят по формуле:

- Qср. сут .= N1q1 + N2q2 + … +Nnqn + Qпож.,

где N1, N2, … , Nn – число водопотребителей определённого вида;

q1, q2, … , qn –среднесуточные нормы водопотребления, дм3/сут ;

Qпож – расход воды на пожаротушение, дм3.

Количество воды, необходимое для тушения пожара, определяют по нормам противопожарного водоснабжения, приведённым в соответствующих справочниках. При наличии вблизи водоёма Qпож= 0.

Для расчёта водопроводных сооружений необходимо знать максимальный суточный Qmaх сут, максимальный часовой Qmaх час и секундный qс расходы воды.

Максимальный суточный расход воды

- Q mах  сут  = К сут Q ср сут ,

где К сут – коэффициент суточной неравномерности (1,3…1,5).

Средний часовой расход воды

- Qср час = Q mах  сут  / 24

- Максимальный часовой расход воды

- Q mах ч = К ч Q сред ч ,

где К ч – коэффициент часовой неравномерности (2…4).

Секундный расход воды

- Q с = Q mах ч / 3600

- 4.5. Расчёт потребности кормов

Для удовлетворения потребности животных в элементах питания и раскрытия их потенциальных, генетически обусловленных возможностей продуктивности при нормировании необходимо в рационе учитывать широкий спектр питательности кормов.

В зависимости от природно-экономических условий разрабатываются различные типы кормления и соответствующие типовые типы кормления сельскохозяйственных животных неразрывно связаны с системами земледелия и кормопроизводства. При оценке типа кормления учитывают:

влияние на продуктивность животных, в том числе и на качество продукции; действие на здоровье животных и их воспроизводительную функцию; экономическую эффективность. Рацион кормления оценивается по его полноценности, сбалансированности по основным питательным веществам в соответствии с потребностями животных.

Для определения потребности необходимого количества корма на данную ферму, необходимо составить рацион кормления на заданную продуктивность и сбалансированный по основным показателям.

Дойное стадо

Определить валовой выход молока со всей фермы

V = Vгод * n / 1000,  (т)

где

Vгод - годовой выход молока с одной головы, кг

n – количество голов на ферме, гол.

Необходимо определить расход кормов для коров планируемой продуктивности на 1 т молока (Приложение).

Потребность кормовых единиц на все стадо определяется

G = V * g   к.ед.

где g - расход кормов для коров планируемой продуктивности на 1 т молока.

Требуется кормовых единиц по видам кормов (%):

Концентраты

Сено

Силос

Сенаж

Пастбищные корма

Зеленая масса

Процент содержания вида кормов берется на основании годового надоя с одной головы.

На основании полученных данных рассчитывается необходимое количество кормов по видам в физическом выражении.

- 5.Технологическая часть

В технологической части рассчитывается технологическая карта комплексной механизации животноводческой фермы (комплекса) для конкретного хозяйства, района, области.

Приводится половозрастная группа животных – коровы, крупный рогатый скот на откорме, свиньи на откорме, свиноматки, овцы, куры-несушки и т.д.

Определяется количество поголовья половозрастной группы, по которым будет рассчитываться технологическая карта.

Принимается продуктивность животных на основе характеристики хозяйства или на основе расчёта рациона кормления (из расчётной части дипломного проекта) – для коров средне годовой удой (кг), КРС на откорме и свиньи на откорме среднесуточный привес (г).

На основании продуктивности и поголовья животных находится среднегодовой объём получаемой продукции основной (молоко, мяса, а также побочной (навоз, приплод у коров, – из расчётной части дипломного проекта).

Из расчётной части дипломного проекта берётся потребность в различных видах кормов в сутки на одну голову (кг) и на всё поголовье (ц), на год (т), учитывается стоимость кормов в рублях одного центнера и всего кормов по их видам. Стоимость кормов принимается по стоимости их в данном хозяйстве, а если их в хозяйстве нет, то по приобретаемой стоимости. Эти данные заносятся в технологическую карту. Из технологической части дипломного проекта дополнительно берётся выход навоза (т), расход воды (т), установленная мощность электроосвещения.

- 5.1. Расчет технологической карты

В технологической карте приводится перечень необходимых операций (графа 1) при обслуживании животных для получения продукции животноводства как основной, так и побочной. Этот перечень зависит от вида животных и способа содержания их (приложение 20).

Единица измерения берётся в зависимости от вида операций в графе 2 (м3,

кВт, Т, час).

В графе 3 заносится объём работ в сутки (берётся из расчётной части дипломного проекта).

В графе 4 заносится число дней работы в году; если содержание круглогодовое – 365 дней; если содержание с применением пастбищ (коровы, овцы), то стойловый период берётся 240 дней, а пастбищный – 125 дней.

В графе 5 заносится годовой объём работы, равный перемножением графы 3 на графу 4.

В графе 6 приводится марка машин и оборудования применяемых на данной операции. Подбираются по каталогу «Сельскохозяйственная техника» в зависимости от вида животных и способа их содержания. Оборудование подбирается по производительности, наиболее усовершенствованное.

В графе 7 указывается  какой привод имеют принятые машины и оборудование ( двигатель внутреннего сгорания или электрический).

В графе 8 указывается мощность этого оборудования в киловаттах или лошадиных силах.

В графе 9 приводится число обслуживающего персонала на данной операции и зависит от производительности принятых машин и оборудования, количества поголовья животных и нормах обслуживания оборудования и животных.

В графе 10 указывается количество машин и оборудования, зависит от производительности оборудования и объёма работ за сутки.

В графе 11 приводится производительность оборудования (берётся из технологической характеристики этого оборудования).

В графе 12 определяется число часов работы машин в сутки. Определяется путём деления графы 3 на графу 11.

В графе 13 определяется число часов работы машин в год. Определяется путём умножения графы 12 на графу 4.

В графе 14 определяется годовые затраты труда одного рабочего, человеко-час. Определяется путём умножения графы 12 на графу 4.

В графе 15 определяются годовые затраты труда всех рабочих  (чел.-час.). Определяется путём умножения графы 14 на графу 9.

В графе 16 приводится стоимость одной машины (оборудования) в руб.

Стоимость берётся по балансовой стоимости этой машины (оборудования) в данном хозяйстве. Если этой машины (оборудования) в данном хозяйстве нет, то её стоимость берётся как покупная на данный момент времени. При этом необходимо учесть то, что если машина (оборудование) требует монтажных и пусконаладочных работ, то добавляется стоимость этих работ в пределах 20-40% (в зависимости от сложности этих работ) от покупной стоимости.

В графе 17 определяется стоимость всех машин (оборудования) путём умножения графы 16 на графу 10.

В графе 18 указывается расход электроэнергии (кВт). Эти данные берутся из расчётной части дипломного проекта. Или определяются путём перемножения граф 4,8,10,12.

В графе 19 определяется расход горючего (Т). Находится путём умножения графы 13 на часовой расход горючего машины принятой марки (приложение 21). При этом необходимо учитывать неравномерную работу тракторов и брать расход топлива в меньшую сторону.

В графе 20 заносятся данные (расчётные) по заработной плате. Она находится путём умножения тарифной часовой ставки (приложение 22) на графу 15. Часовая тарифная ставка определяется из расчёта разряда данной работы (приложение 23).

В графе 21 указывается стоимость горючего и электрической энергии.

Определяется путём умножения графы 18 (для электроэнергии) и графы 19

(для топлива) на единицу их стоимости. Стоимость 1 кВт.-ч. электроэнергии и 1 кг топлива берётся по фактической стоимости в данном хозяйстве.

В графе 22 заносятся расчётные данные амортизации машин (оборудования) на данной операции. Амортизация определяется из расчёта балансовой стоимости машин (оборудования) из графы 17 и нормы амортизационных отчислений (приложение 24) и определяется по формуле:

А =Б * На / 100 , где

Б – балансовая стоимость, руб.

На – норма амортизационных отчислений, %.

При этом необходимо учитывать, что если машина (оборудование) не полностью занять на данной операции, то амортизация берётся в процентном отношении нормативной и фактической загрузкой этой машины (оборудования).

Например: трактор ЮМЗ-6л с погрузчиком ПЭ-0,8 работает на ферме 480 часов в году. Нормативная загрузка трактора в год составляет 1200 часов

(приложение 25), а с учётом работы в животноводстве 1200 + (1200 * 50) : 100 = 1200 + 600 = 1800 часов, тогда

- А = Б * На * 480 / 100 * 1800 , руб.

В графе 23 заносятся расчётные данные затрат на ремонт и техническое обслуживание. Расчёт производится аналогично расчёту амортизационных отчислений на основании норм годовых отчислений на ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин (приложение 26).

В графе 24 подсчитываются всего эксплуатационных расходов, суммируются графы 20,21,22,23.

Затем по всем операциям технологической карты подсчитываются:

- годовые затраты труда (графа 15);

- сумма заработной платы (тарифный фонд заработной платы) – графа 20;

- сумма стоимости горючего и электроэнергии (графа 21);

- сумма амортизации (графа 22);

- сумма ремонта (графа 23);

- сумма всех эксплуатационных расходов (графа 4);

В графу 25 заносится и подсчитывается:

а) затраты труда, чел.-час. (итог графы 15);

б) заработная плата с начислениями, начисления на заработную плату:

1) доплата за продукцию (составляет 18-25% от тарифного фонда заработной платы или берётся фактическая в данном хозяйстве;

2) доплата за классность (трактористов-машинистов) в % от тарифного фонда заработной платы:

За 1 класс – 20%

За 2 класс – 10 %

Подсчитывается средний процент начисления следующим образом:

Количество трактористов 1 класса умножается на 20%, количество трактористов 2 класса умножается на 10%, затем все проценты суммируются и делятся на общее количество трактористов.

Например:  1 класса – 4 тракториста

2 класса – 6 трактористов

3 класса – 9 трактористов

Тогда средний % = (4 * 20 + 10 * 6) / 19 = 140 / 19 = 7,1 %

Доплата за классность дояркам рассчитывается аналогично.

3) Начисления на отпуска. В настоящее время процент начисления на отпуска хозяйства определяют сами в зависимости от их финансового положения. Поэтому этот % нужно брать конкретно по данному хозяйству.

В расчётах допускается устанавливать этот процент в размере 7,5.

Этот процент начисляется от суммы: тарифный фонд + доплата за продукцию + доплата за классность.

4) Доплата за стаж. Эта доплата начисляется в процентах от суммы:

тарифный фонд + доплата за продукцию + доплата за классность + отпуска.

Доплата за стаж начисляется в % в зависимости от стажа работы работников:

От 2 до 5 лет – 10%

От 5 до10 лет – 15%

От 10 до 15 лет -20%

От 15 до 20 лет – 25%

Свыше 25 лет – 30% .

Средний процент доплаты за стаж подсчитывается аналогично расчёта доплаты за классность.

5)Затем тарифный фонд и все эти доплаты суммируем и получаем тарифный фонд с доплатами. Далее на этот тарифный фонд с доплатами делают начисления в размере 20%, а затем всё суммируют и заносят в графу 25.

Стоимость кормов (сумма стоимости всех видов кормов).

Амортизация основных средств (сумма графы 22).

Ремонт основных средств (сумма графы 23).

Прочие основные затраты. К ним относится:

- - стоимость электроэнергии и горючего из графы 21

- стоимость воды (по фактической стоимости в данном хозяйстве)

- стоимость ветеринарного обслуживания (по фактическим данным хозяйства прошлого года с учётом инфляции)

- стоимость спецодежды (по нормативам или по данным хозяйства)

- стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря (по фактическим данным хозяйства прошлого года с учётом инфляции)

- стоимость подстилки (по фактической стоимости данного хозяйства)

Накладные расходы. Они берутся в пределах 25 – 50% от суммы всех прямых затрат, за исключением стоимости кормов, т.е. зарплаты с начислениями, амортизации, ремонт и прочие основные затраты или этот % берётся из данных хозяйства.

Подсчитывается сумма всех затрат.

Стоимость побочной продукции.

Такой продукцией является навоз на животноводческих фермах, в коровниках – телята, в помещениях овцематок – ягнята.

Стоимость навоза берётся в хозяйстве по себестоимости. Стоимость телят, ягнят берётся по стоимости в каждом конкретном хозяйстве. Затем подсчитываются все расходы на основную продукцию (сумма всех затрат за минусом стоимости побочной продукции).

Для ферм КРС дойного стада можно из суммы всех затрат вычесть 10% от этих затрат, которые будут отнесены на отёлы и выпаивание телят.

И конечный результат расчёта технологической карты – это определение себестоимости единицы продукции. Она находится делением всех расходов на основную продукцию на объём основной получаемой продукции данной фермы. А также затраты труда на единицу продукции – находится делением всех затрат труда в чел.-час. на объём основной получаемой продукции.

6. Разработка технологического процесса

В темах дипломных проектов по дисциплине «Механизация животноводства» предусмотрена разработка технологического процесса в зависимости от вида процесса, вида животных и технологий их содержания.

В настоящее время можно разрабатывать следующий перечень технологических процессов:

- процесс приготовления кормов;

- процесс раздачи кормов;

- процесс приготовления и раздачи кормов;

- процесс доения коров;

- процесс первичной обработки молока;

- процесс доения и первичной обработки молока;

- процесс удаления навоза;

- процесс утилизации навоза;

- процесс удаления и утилизации навоза;

- процесс подогрева воды в системе поения;

- процесс поения животных на пастбищах из открытых водоёмов;

- процесс группового поения животных при беспривязном содержании скота;

- процесс вентиляции.

В зависимости от хозяйств и их особенностей возможны и другие технологические процессы. При разработке технологических процессов студенты должны опираться на опыт передовых хозяйств, внедрения новых технологий, машин и оборудования, сопоставлять различные варианты и выбирать наиболее перспективные, а также рассматривать опыт других стран.

В разработке технологических процессов студентам необходимо иметь в виду что из себя представляют эти процессы, как они протекают, что они могут дать при комплексной механизации.

При внедрении новой техники и оборудования необходимо дать описание и устройство (желательно сопровождать схемами), принцип работы и технологические регулировки, их техническую характеристику,  так как они вписываются в общую комплексную механизацию фермы или при реконструкции фермы.

7. Конструктивная разработка

Конструктивная разработка представляет собой рационализаторское предложение, которое Вы предлагаете внедрить в какой-нибудь узел или механизм для облегчения ручного труда или  увеличения  прочности узла или механизма, а также для увеличения производительности труда. Необходимо сделать чертёж конструктивной разработки с деталировкой.

8. Организационно-экономическая часть

В этом разделе разрабатывается два вопроса: организация труда на животноводческой ферме и экономическая эффективность комплексной механизации

8.1. Организация труда на животноводческой ферме

В этом вопросе разрабатывается организация труда на животноводческой ферме. Какие работники заняты на ферме, чем они занимаются, кто кому подчиняется, кто отвечает за организацию труда на ферме.

Затем предлагается распорядок рабочего дня. Здесь указывается с какого времени по какое проводится кормление животных, доение, когда работают скотники, слесарь, учётчик по надою молока. Когда и куда отвозится навоз.

При этом необходимо учесть, что на зимний и летний периоды распорядок рабочего дня могут отличаться. При содержании коров в летний период на пастбище скотники выполняют роль пастухов.

Примерный распорядок рабочего дня.

6.00 – 8.00 – доение коров.

6.00 – 8.00 – раздача корма.

8.00 – 12.00 – работа дневного скотника.

12.00 – 14.00 – доение коров.

12.00 – 14.00 – раздача корма.

14.00 – 19.00 – работа дневного скотника.

19.00 – 21.00 – доение коров.

19.00 – 21.00 – раздача корма.

21.00 – 6.00 – работа ночного скотника.

8.2. Экономическая эффективность комплексной механизации

В этом вопросе проводится сопоставление затрат труда и себестоимости продукции при предлагаемой комплексной механизации и существующих в хозяйстве затрат труда и себестоимости продукции (берётся из характеристики хозяйства).

При этом возможны три варианта.

Вариант 1. В хозяйстве имеется поголовье скота по теме дипломного проекта. В этом случае сопоставляются затраты труда и себестоимость продукции с существующим в хозяйстве.

Вариант 2. В хозяйстве нет поголовья скота согласно теме дипломного проекта. В этом случае предлагается приобретение этого скота с реконструкцией фермы и полученные затраты труда и себестоимость можно

сравнить со средне районными показателями.

Вариант 3. Также как и во втором варианте, но эффективность комплексной механизации, т.е. себестоимость сравнивается с ценой реализации или на мясокомбинаты (молоко комбинаты) или с ценой реализации в частные перерабатывающие предприятия или с ценой реализации через торговую сеть.

Вариант 1. Полученные данные сводятся в таблицу.

| Показатели | Ед. изм. | Существующая технология | Проектируемая технология |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда, всего | чел. час. |  |  |
| на 1ц | чел. час. |  |  |
| Прямые затраты, всего | руб. |  |  |
| на 1ц | руб. |  |  |

Экономическая эффективность рассчитывается по следующим показателям:

- Сохранение затрат труда при проектируемой комплексной механизации.

Ст = (Тс - Тп)*100/Тс , где

Тс –трудоёмкость в чел. час. на 1ц при существующей механизации.

Тп – трудоёмкость в чел. час. на 1ц при проектируемой комплексной механизации.

Здесь нужно сделать вывод: что дала комплексная механизация и почему.

2. Показатель роста производительности труда.

П = Тс / Тп

3. Показатели снижения прямых затрат в %.

Сз = (Ис – Ип)*100/Ис,

где Ис – прямые затраты на производство 1ц по средне районным показателям, руб.

Ип – прямые затраты на производство 1ц при проектируемой комплексной механизации, руб.

Здесь нужно сделать вывод, что дала комплексная механизация и почему.

4. Размер годовой экономии, полученной в результате внедрения комплексной механизации, составит

Эг = (Иср – Ип)*В, где

Ис – прямые затраты на производство 1ц по средне районным показателям, руб.

Ип – прямые затраты на производство 1ц при проектируемой комплексной механизации, руб.

В – объём валового производства продукции, ц.

Здесь необходимо сделать вывод какой экономический эффект достигнут и почему.

Вариант 2. Полученные данные сводятся в таблицу

| Показатели | Ед.изм. | Разработанная технология | Средне районные |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда на 1ц | чел.час |  |  |
| Прямые затраты на 1ц | руб. |  |  |

Экономическая эффективность рассчитывается по следующим показателям: 1. Сокращение затрат труда при проектируемой комплексной механизации.

Ст = (Тср-Тп)*100/Тср,

Где Тср – трудоёмкость в чел.час. на 1ц по средне районным показателям.

Тп – трудоёмкость в чел.час. на 1ц при проектируемой комплексной механизации.

Вывод: необходимо отметить, что дала комплексная механизация.

2. Показатель роста производительности труда.

П = Тср / Тп

3. Показатели снижения прямых затрат в %.

Сз = (Иср – Ип)*100 / Ис

где Иср-прямые затраты на производство 1ц по средне районным показателям, руб.

Ип – прямые затраты на производство 1ц при проектируемой комплексной механизации, руб.

Нужно сделать вывод, что дала комплексная механизация и почему.

4. Размер годовой экономии, полученной в результате внедрения комплексной механизации, составит:

Эг=(Иср – Ип)*В, где

Иср – прямые затраты на производство 1ц по средне районным показателям, руб.

В – объём валового производства продукции, ц.

Необходимо сделать вывод какой экономический эффект достигнут и почему.

Вариант 3. Узнаётся цена реализации (указать куда именно реализуется продукция – на мясо –, молоко - комбинаты, частные перерабатывающие предприятия или торговая сеть).

Полученная себестоимость___________ руб.

Цена реализации____________________ руб.

Экономическая эффективность рассчитывается по следующим показателям:

1. Показатель снижения прямых затрат в %

Сз= (Ир – Ип)*100 / Ир,

где Ир – цена реализации 1ц, руб.

Ип – прямые затраты на производство 1ц при проектируемой комплексной механизации.

Вывод: необходимо отметить, что дала комплексная механизация.

2.Размер годовой экономии, полученной в результате внедрения комплексной механизации, составит:

Эг= (Ир – Ип)*В, руб.

где Ир – цена реализации 1ц, руб.

Ип – прямые затраты на производство 1ц при проектируемой комплексной механизации, руб.

В – объём валового производства продукции, ц.

Вывод: необходимо отметить о целесообразности внедрения комплексной механизации при получении этого экономического эффекта.

Расчёт окупаемости внедрённой комплексной механизации для всех вариантов одинаковый.

Окупаемость внедрённой комплексной механизации.

Если в результате внедрения проектируемой комплексной механизации небходимо приобрести новые машины или оборудование, заменить старые машины и оборудование на новые, более совершенные и более производительные, то в этом случае необходимо рассчитать срок окупаемости этих машин и оборудования.

Срок окупаемости рассчитывается следующим образом:

Л = К / Эг, лет

Где К сумма капиталовложений, т.е. стоимость новых машин, оборудования, руб. (при этом нужно учесть стоимость монтажа оборудования, которая может быть от 25 до 40% от стоимости нового оборудования в зависимости от его сложности монтажа и пуска в эксплуатацию).

Необходимо сделать вывод: какой срок окупаемости составил и о целесообразности приобретения и внедрения новых машин и оборудования.

В сумме капиталовложений необходимо учесть и строительную часть, если она есть. Например, в вопросах реконструкции возможно дополнительное строительство (к примеру молочный блок, навозохранилище и т.д.) или перепланировка фермы с применением строительных работ.

При отсутствии в хозяйстве финансовых средств (на приобретении новых машин, оборудования, дополнительное строительство, реконструкцию) необходимо брать кредит в Госбанке (коммерческом банке) или ссуду под определённый % годовых на данный момент на сумму стоимости капиталовложений. Поэтому необходимо рассчитать срок возврата кредита (ссуды).

Срок возврата кредита (ссуды) рассчитывается следующим образом:

1 год – (сумма кредита + (сумма кредита * %  годовых) / 100) – Эг = остаток №1.

2 год – (остаток №1 + (остаток №1 * %  годовых) / 100) – Эг = остаток №2

3 год – (остаток №2 + (остаток №2 * %  годовых) / 100) – Эг = остаток №3

и т.д.

При этом необходимо учитывать, что возврат кредита желателен не более 3 – 4 лет.

9. Техническое обслуживание

При использовании или хранении машин и оборудования для животноводства под действием многих факторов (нагрузки, температуры окружающей среды, осадков и др.) непрерывно изменяется техническое состояние узлов и агрегатов вследствие изнашивания деталей, разрегулировки зазоров, изменения свойств обрабатываемого материала и т.д. Чтобы  машины и оборудование ферм и комплексов работали положенный срок надёжно, они должны своевременно пройти все элементы системы технического обслуживания и ремонта.

Система техобслуживания и ремонта машин – это комплекс обязательных, планомерно проводимых технических мероприятий, обеспечивающих заданный уровень надёжности машин и постоянную их готовность к выполнению своих функций.

Для машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов установлены следующие виды ремонтно-обслуживающих воздействий, которые и являются элементами планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта машин в животноводстве:

ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание (ЕТО);

первое техническое обслуживание (ТО-1) и для отдельного оборудования второе (ТО-2);

техническое обслуживание при хранении;

технический осмотр;

ремонт (текущий, капитальный).

Система имеет планово-предупредительный характер. Плановой эта система называется потому, что все её элементы проводятся в планируемые сроки, определяемые числом отработанных часов или объёмом выполняемых работ. Все средства механизации на фермах эксплуатируются ежедневно в течение определённого числа часов, поэтому на практике устанавливают периодичность технического обслуживания в календарных днях.

Предупредительный характер системы заключается в том, что выполнение всех элементов системы в плановом порядке предупреждает возникновение неисправностей и отказов машин в период их использования между обслуживаниями.

Техническое обслуживание – комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности изделия при подготовке и использовании его по назначению, а также при хранении и транспортировке.

По срокам выполнения и содержанию техническое обслуживание машин и оборудования в животноводстве подразделяется на ежесменное (ежедневное), периодическое первое (ТО-1) и периодическое второе (ТО-2).

Ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание – основной элемент планово-предупредительной системы обслуживания и по трудоёмкости он составляет около 70% общего объёма работ по техническому обслуживанию в течение всего срока службы. Такое обслуживание проводится с целью определения технического состояния рабочих органов машин, а также подготовке их к работе. Без проведения ежесменного (ежедневного) технического обслуживания нельзя пускать машину в работу.

Ежедневное техническое обслуживание заключается в наружной очистке и мойке машин и оборудования, проверке и затяжке креплений, смазке подвижных соединений, проверке уровня и дозировке масла в масляных ваннах, контроле состояния и настройке рабочих органов, проверке состояния и показаний контрольных приборов, промывке и дезинфекции доильных аппаратов, молокопроводов и оборудования первичной обработки молока.

Периодическое техническое обслуживание включает в себя операции ежесменного технического обслуживания и дополнительно операции по замене масла в редукторах, проверке и регулировке рабочих органов, замене отдельных деталей и узлов, устранению неисправностей.

Периодическое техническое обслуживание предусматривает, кроме того, выполнение контрольно-диагностических, регулировочных работ, замену масел, изношенных деталей, устранение неисправностей, восстановление лакокрасочных покрытий, а также выполнение операций по переводу машин и оборудования на предстоящий сезон эксплуатации. Периодичность технического обслуживания оборудования животноводческих ферм и комплексов приведена в таблице.

Таблица – Периодичность ТО оборудования в животноводстве.

| Оборудование | Периодичность ТО, календарные сроки (ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО |  | ТО-1 | ТО-2 | При хранении |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение и поение животных |  |  |  |  |  |
| Водоподъёмные установки | + |  | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | - |
| Водонагреватели | + |  | 1 раз в месяц (240) | - | - |
| Автопоилки, водозапорная регулирующая арматура | + |  | 1 раз в месяц | - | - |
| Приготовление и хранение кормов |  |  |  |  |  |
| Дробилки и измельчители кормов | + |  | 1 раз в месяц (120) | - | - |
| Смесители и запарники кормов | + |  | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | + |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование для приготовления витаминизированных, брикетированных кормов и кормов с карбамидными добавками | + |  | 1 раз в месяц (240) | - | - |
| Оборудование для накопления кормов и механизации хранилищ | + |  | 1 раз в месяц (120) | 1 раз в год (1440) | + |
| Транспортировка и раздача кормов |  |  |  |  |  |
| Стационарные кормораздатчики и транспортёры-загрузчики | + |  | 1 раз в месяц (120) | 1 раз в год (1440) | + |
| Мобильные кормораздатчики и погрузочные механизмы | + |  | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | + |
| Доение и первичная обработка молока |  |  |  |  |  |
| Доильные установки | + |  | 1 раз в месяц (180) | 1 раз в год (2160) | - |
| Холодильные установки | + |  | 1 раз в месяц (240) | - | + |
| Оборудование первичной обработки молока | + |  | (240) | - | + |
| Уборка и переработка навоза |  |  |  |  |  |
| Транспортные и скреперные установки |  | + | 1 раз в месяц (120) | - | + |
| Установки пневмогидроудаления навоза |  | + | 1 раз в месяц (120) | 1 раз в год (1440) | + |
| Оборудование переработки навоза |  | + | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | + |
| Создание микроклимата |  | - | 1 раз в месяц | - | + |
| Тепловентиляционные установки, котлы-парообразователи, теплогенераторы |  | + | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | + |
| Создание микроклимата |  |  |  |  |  |
| Тепловентиляционные установки |  | + | 1 раз в месяц | - | + |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котлы-парообразователи, теплогенераторы |  | + | 1 раз в месяц (120) | 2 раза в год (720) | + |
| Оборудование стригальных пунктов |  |  |  |  |  |
| Стригальные аппараты |  | + | 1 раз в месяц (60) | - | + |
| Оборудование для первичной обработки шерсти |  | + | 1 раз в месяц (120) | - | + |
| Оборудование птицефабрик и птицеферм |  |  |  |  |  |
| Для выращивания молодняка (1…60 дней, 61…120 дней) |  | + | 1 раз в 2-3 месяца (240) | 2 раза в год (720) | - |
| Для выращивания молодняка (1…120 дней) |  | + | 1 раз в 4-5 месяцев (480) | 1 раз в 9 месяцев (960) | - |
| Для содержания кур-несушек и родительского стада (121-540 дней) |  | + | 1 раз в 3 месяца (360) | 1 раз в год (1440) | - |
| Машины первичной обработки продукции птицеводства |  | + | 1 раз в 2 месяца (240) | 1 раз в год (1440) | - |
| Инкубатории |  | + | 1 раз в месяц (500…720) | - | + |
| Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| Стойлово-станочное оборудование для содержания животных |  | - | 1 раз в месяц | - | - |
| Ветеринарно-санитарное оборудование по уходу за животными и птицей |  | + | 1 раз в месяц (120) | - | + |

Примечания. 1. Знак «+» означает необходимость проведения данного вида технического обслуживания; знак « - « означает, что данный вид технического обслуживания не проводится. 2. Техническое обслуживание оборудования птицефабрик и птицеферм проводится с учётом высадки или пересадки очередной партии птицы.

В своём дипломном проекте дипломникам необходимо дать понятие о целях технического обслуживания оборудования и машинах применяемых в животноводстве, видах технического обслуживания. Указать и выбрать форму технического обслуживания. Дать краткий перечень операций ежесменного и периодического технического обслуживания машинам и оборудованию при комплексной механизации (реконструкции) применяемых и внедрённых согласно теме дипломного проекта.

10. Охрана труда и техника безопасности

Охрана труда – одно из важнейших направлений экономической и социальной политики государства. На предприятиях внедряются безопасные и безвредные технологические процессы, оборудование и машины, создаваемые с учётом требований безопасности.

В условиях становления рыночной экономики и социальной нестабильности проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности становятся одними из самых острых, поскольку они связаны с травматизмом и профессиональными заболеваниями, приводящими в ряде случаев к летальным исходам (следует иметь в виду, что более половины предприятий промышленности и сельского хозяйства относится к классу максимального профессионального риска).

В последние годы на фоне спада производства, разрыва экономических связей, инфляции и безработицы наблюдается рост профессиональных заболеваний и производственного травматизма, техногенных катастроф и аварий. Фактическое отсутствие профессиональной, социальной и медицинской реабилитации пострадавших на производстве губительно сказывается на условиях жизни и здоровье людей, приводит к дальнейшему ухудшению демографической ситуации в стране.

Подтверждением служат следующие факторы: высокий удельный вес (от трети до половины занятых в сфере материального производства) рабочих мест, не отвечающим органическим и санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности; быстрый рост уровня профессиональной заболеваемости и производственного травматизма (темпы их увеличения в пересчёте на единицу выпускаемой продукции или на фактически отработанное время составляют за последние 5 лет 15…20% в год); увеличение тяжести производственного травматизма (за последнее десятилетие в среднем около 3% в год) и его уровня с летальным исходом (в 3 – 9 раз по сравнению с экономически развитыми странами).

Ежегодно в России получают травмы на производстве более 300 тыс. человек, более 7 тыс. погибают и около 11 тыс. становятся инвалидами. За 1998 – 1999 гг. в сельском хозяйстве России погибло более 23500 человек.

Все вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии регламентируются соответствующими положениями, правилами, инструкциями. Все работающие в сельскохозяйственном производстве, независимо от профессии и занимаемой должности, в повседневной работе пользуются технической документацией, литературой, в которой освещаются вопросы охраны труда и техники безопасности.

Сельское хозяйство является главным звеном агропромышленного комплекса страны, базируется на основе научно-технического прогресса, всё возрастающим применением различных видов энергии, внедрением прогрессивных технологий, обеспечивается современной высокопроизводительной техникой и оборудованием с применением автоматизации. Всё это требует от руководителей, инженерно-технических работников, механизаторов и рабочих усиления внимания к условиям труда, обеспечению его безопасности.

В этом разделе дипломного проекта студентам необходимо осветить требования безопасности и производственной санитарии к территории животноводческих ферм и содержания животноводческих помещений, проезжих частей, навозохранилищ и отстойников и т.д. Необходимо осветить вопросы безопасной эксплуатации машин и оборудования, применяемые для комплексной механизации в соответствии с темой дипломного проекта: это машины и оборудование для приготовления кормов их погрузке и раздаче; оборудование для удаления, утилизации и транспортировке навоза; оборудование для доения коров (при доении в стойлах, на доильных площадках и доильных залах, на летних лагерях в летне-пастбищный период), первичной обработке молока и его хранении (включая холодильные установки); электроводонагреватели и водогрейные котлы; оборудование для поения животных, а также подогрева воды в системе автопоения и другого оборудования.

Особое внимание необходимо уделить вопросам электробезопасности. Широкое применение электроэнергии в животноводстве наряду с тем, что животноводческие производственные помещения относятся к категории особо опасных по электробезопасности, требует особого отношения к эксплуатации электроустановок и строгого соблюдения правил безопасности. На фермах КРС необходимо предусматривать при реконструкции или новом строительстве УВЭП – устройство выравнивания электрических потенциалов для защиты животных и людей от поражения электрическим током. Все электроустановки должны  подсоединены к контуру заземления с выводом на очаг заземления, а электродвигатели должны подсоединяться к нулевому проводу. Необходимо также отметить с какого возраста допускаются лица для обслуживания и работе на машинах и оборудовании в животноводстве, особенно холодильных установок, водогрейных котлов, электроустановок.

11. Охрана окружающей среды

Отходы животноводства образуются в огромных количествах в результате концентрации животных на животноводческих фермах. Сбор и удаление навоза и других выделений на животноводческих фермах уже длительное время представляют серьёзную проблему. Основной способ удаления навоза – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твёрдых отходов возникает опасность загрязнения почвы. Известно, что отходы животноводства, а также химические удобрения и навоз загрязняют поверхностные и подземные воды. Повсюду вода рек, протекающих в сельскохозяйственных районах, содержит значительное количество нитратов и фосфатов, причём первые из них образуются за счёт внесения в почву отходов животноводства, последние – за счёт внесения промышленных химических удобрений.

Отходы животноводства – прекрасное органическое удобрение, но оно не может конкурировать с химическими удобрениями, такими, как мочевина, фосфаты, нитраты, нитрофосфаты, аммоний и их смеси с калийными солями. Кроме того, на вывоз животноводческих отходов, их распределение по площади и заделку в почву требуются большие затраты труда. После сушки отходов животноводства состав их изменяется и становится примерно эквивалентен 1N, 1Р, 1К, что соответствует содержанию 1%N, 1%Р, и 1%К. Это значительно меньше, чем в химических удобрениях, содержащих 10N, 10Р, 10К. Кроме того, химические удобрения легко распределить по поверхности обрабатываемого поля и они достаточно быстро впитываются почвой. Поэтому в сельской местности отходы птицеводства и животноводства часто выбрасывали за пределы деревни и забывали о них. Однако при промышленном производстве птицы, говядины и свинины возникла проблема отходов, нередко связанная с загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод и почвы.

Создание крупных животноводческих предприятий с поточным методом производства продукции выдвинуло проблему утилизации их отходов (навоз, сточные воды, силосная жидкость), которые концентрируются в значительных количествах на относительно небольших участках. Часто жидкий навоз при неправильном хранении попадает в балки, загрязняет грунтовые воды. Так, свинокомплекс на 108 тыс. голов или крупного рогатого скота на 35 тыс. голов по уровню загрязнения окружающей среды может быть приравнен к промышленному центру с населением 400 – 500 тыс. человек. Поэтому очень важно обращать особое внимание на строительство очистных сооружений на фермах, причём его необходимо вести опережающими темпами с соответствующим экологическим обоснованием.

Отходы животноводства содержат различные формы азота, фосфора, калия, серы и других соединений, обладающих высокой токсичностью. Накапливаясь в местах сбросов, они становятся более мобильными и, проникая в воду, разносятся на большие расстояния.

В санитарно-защитной зоне между животноводческими предприятиями и жилой застройкой, между фермами и открытыми водоёмами нельзя строить новые и расширять существующие объекты. Навозохранилища располагают за пределами фермы на расстоянии не менее 60м от животноводческих зданий и не менее 100м от молочных блоков.

Конструкция и эксплуатация сооружений для хранения жидкого навоза и стоков должны исключать возможность распространения инфекционных заболеваний (промежуточное карантинное выдерживание не менее 6сут), фильтрацию жидкости в почву и грунтовые воды; вмещать не менее половины годового хранения навоза (для освобождения от патогенных бактерий и яиц гельминтов). Глубина залегания грунтовых вод – не менее 10м от дна хранилища.

К методам рационального использования отходов животноводства относятся следующие.

1. Равномерное распределение навоза и навозной жижи на окружающих         полях согласно нормам.

2. Компостирование навоза. При этом получается свободный от какого-либо запаха материал, объём которого меньше исходного на 30%, а масса – на 50% меньше исходной. Дальнейшее уменьшение объёма достигается уплотнением. На некоторых крупных скотооткормочных предприятиях США навоз обезвоживают, упаковывают в мешкотару и продают садоводам.

3. Переработка навоза биологическими способами. Учёными Новосибирского сельскохозяйственного института разработан метод использования навоза как питательной среды для разведения личинок некоторых насекомых. Эти личинки идут в корм рыбам или на приготовление кормовой муки. Ведутся исследования по переработке навоза термофильными бактериями, в результате чего получается богатая протеином масса, используемая на корм скоту.

4. Применение силосной жидкости в качестве удобрений, но только в сильно разбавленном виде из-за поваренной соли, находящейся в силосе.

5. В настоящее время разработан и применяется процесс переработки навоза на биогазовых установках. Полученный этим способом газ идет в качестве отопительных целей.

Заключение

Заключение пишется на одном листе расчётно-пояснительной записки. В нём дипломник должен показать  основные вопросы им разработанные, какие решения принял и почему. Основной упор сделать на внедрение новых технологических процессов, новых машин и оборудования, к каким результатам это привело. Дать обоснование экономических решений, какие результаты это дало (снижение затрат труда, снижение себестоимости продукции, годовой экономический эффект, срок окупаемости внедрённых новых технологических процессов и техники, срок возврата ссуды или кредита, если они были).

Какие вопросы дополнительно разрабатывались направленные на работоспособность машин (оборудования), повышающих элементы техники безопасности и улучшающих условия труда, обеспечивающих охрану окружающей среды.

В конце заключения дипломник ставит дату окончания дипломного проекта и свою подпись.

Литература

Основная

1. Карташов Л. П., Чугунов Е. И., Аверкиев А. А. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. – М.: КолосС, 2012. – 368 с.

2. Князев А. Ф., Резник Е. И., Рыжов С. В. и др. Механизация и автоматизация животноводства. – М.: КолосС, 2014. – 375 с.

3. Тарасенко А. П., Солнцев В. Н., Гребнев В. П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2011. – 552 с.

4. Мурусидзе Д. Н., Кирсанов В. В., Чугунов А. И. и др. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: КолосС, 2013. – 296 с.

5. Краснокутский Ю. В. и др. Практикум по машинам и оборудованию для животноводческих комплексов. – М.: Агропромиздат. 2011. – 351 с.

Дополнительная

1. Орсик Л. С., Ревякин Е. Л. Инновационные технологии и комплексы машин для заготовки и хранения кормов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2012. – 140 с.

2. Хазанов Е. Е., Гордеев В. В., Хазанов В. Е. Модернизация молочных ферм. – СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ РАСХН. 2011. – 380 с.

3. Технологическое и техническое переоснащение ферм на современном этапе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2011. – 168 с.

4. Стратегия машинно – технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2012. – 71 с.

5. Технологическое и техническое обеспечение молочного скотоводства. Состояние, стратегия развития: Рекомендации. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2013. – 228 с.

Приложение 1

Нормы температур и влажности воздуха помещений ферм крупного рогатого скота.

| Здания и помещения | Группы животных | Содержание животных | Расчётная температура воздуха,0С | Относительная влажность воздуха,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Миним-я | Максим-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коровники и здания для содержания молодняка молочных пород (в районах с расчётной зимней температурой - 250С и ниже | Коровы и молодняк молочных пород всех возрастов, мясные породы перед отёлом и после отёла | Беспривязное, на глубокой подстилке | 3 | 85 | 40 |
| Коровники и здания для молодняка молочных пород (в районах с расчётной зимней температурой выше – 250С | Коровы и молодняк всех возрастов | То же | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Здание для молодняка | Молодняк от 4…6 до 12 месяцев | Групповое, беспривязное, не на глубокой подстилке и боксовое | 12 | 75 | 40 |
| Коровники, здания для молодняка и скота на откорме, помещения для передержки осеменённых коров и содержание быков | Коровы, скот на откорме, быки-производители, молодняк старше года | Привязное и боксовое, групповое, беспривязное | 10 | 75 | 40 |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телятники | Телята от 10…12 дней до 4…6 месяцев | Групповое, беспривязное и в индивидуальных клетках | 15 | 75 | 40 |
| Родильное отделение: помещение для отёла коров профилакторий | Коровы глубокостельные и новотельные Телята до 20-дневного возраста | Привязное и в денниках В индивидуальных клетках | 15 20 | 75 75 | 40 40 |
| Помещения для содержания мясных коров с телятами в возрасте от 20 дней до 2…2,5 месяцев | Коровы с телятами | Беспривязное, на глубокой подстилке | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Доильно-молочное отделение | ---------- | --------------- | 15 | 45 | -------- |
| Пункт искусственного осеменения | -------------- | ----------------- | 18 | 75 | -------- |

Примечания. 1. Нормы параметров внутреннего воздуха приведены для холодного и переходного периодов. В тёплый период года температура воздуха помещений должна быть не более чем на 50С выше расчётной наружной температуры. 2. В коровниках и зданиях для молодняка в самый холодный период в течении 5 дней подряд, но не более 10 дней в году допускается снижение температуры внутреннего воздуха на 50С при повышении относительной влажности до 85%.

Приложение 2

Нормы параметров внутреннего воздуха помещений свиноводческих ферм.

| Здания и помещения | Температура внутреннего воздуха,0С |  |  | Относительная влажность воздуха,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчётная | Max | Min | Max | Min |
| Помещения для холостых и супоросных маток и хряков | 16 | 19 | 13 | 75 | 40 |
| Помещение для поросят-отъёмышей и ремонтного молодняка | 20 | 22 | 18 | 70 | 40 |
| Свинарник-откормочник, помещение для содержания свиней | 18 | 20 | 14 | 75 | 40 |
| Свинарник-маточник для тяжелосупоросных и подсосных маток | 20 | 22 | 18 | 70 | 40 |

Примечания. 1. Нормы параметров внутреннего воздуха в таблице приведены для холодного и переходного периодов года. 2. В тёплый период года (при температуре наружного воздуха 100С и выше) при проектировании вентиляции допускается повышать температуру внутреннего воздуха на 50С выше расчётной летней температуры наружного воздуха но не более чем до 300С. 3. В летний период в районах с расчётной температурой выше 250С и временем её стояния более 10 дней при невозможности средствами воздухообмена обеспечить температуру воздуха в помещениях ниже 300С рекомендуется применять кондиционирование или другие способы снижения температуры воздуха в помещении.

Приложение 3

Нормы параметров внутреннего воздуха помещений птицеводческих ферм.

| Вид и возрастная группа птицы | Расчётная температура в холодный период года при содержании птицы |  |  | Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольном |  | Клеточном |  |
|  | в помещении | в местах локального обогрева брудерами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взрослая птица: куры индейки утки гуси | 12…16 12…16 7…14 10…15 | - - - - | - - - - | 60…70 60…70 70…80 70…80 |
| Молодняк кур в возрасте, дней: 1…30 11…20 21…30 31…60 31…75 61…140(150) 141(151)…210 | 22 - - 18 16 14…16 12…16 | 35…22 - - - - - - | 24 26 24 20 18 16 16 | 60…70 45…50 60…70 60…70 60…70 60…70 60…70 |
| Молодняк индеек в возрасте, дней: 1…20 21…120 121…240 | 22 20…18 16 | 35…22 - - | 24 - - | 60…70 60…70 60…70 |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодняк уток в возрасте, дней: 1…10 11…30 31…55 56…180 | 22 20 14 7…14 | 26 26…22 - - | 22 - - - | 65…75 65…75 65…75 65…75 |
| Молодняк гусей в возрасте, дней: 1…20(30) 21(31)…65 66…180 | 22 20 15 | 30 - - | 20 - - | 66…75 66…75 70…80 |

Примечания. 1. Температуры в местах локального обогрева приведены для расчёта мощности установок и пределов их регулирования при эксплуатации. 2. В отдельные периоды года допускается кратковременно увеличивать относительную влажность воздуха в помещениях кур и индеек до 75%, для утят и гусят до 85%, а также снижать влажность воздуха в помещении для взрослых кур и индеек до 40…50%, для молодняка до 30…50%; для взрослых уток и гусей до 60%, для молодняка до 50%. 3. Во всех помещениях для молодняка старшего возраста и взрослого поголовья птицы допускается в зимний период повышать температуру до 180С. 4. В птичниках полуоткрытого и открытого типов параметры внутреннего воздуха не нормируются. 5. В тёплый период года (при температуре наружного воздуха выше 100С) расчётная температура внутреннего воздуха помещений для птицы допускается не более чем на 50С выше среднемесячной температуры наружного воздуха в 13ч самого жаркого месяца, но не выше 330С, а влажность не ниже пределов, указанных в примечании 2. Теплосодержание воздуха внутри помещений должно быть не более 67,2 кДж/кг для цыплят старше 60 дней и 71,4 кДж/кг для цыплят до 60 дней. Для районов, где теплосодержание наружного воздуха 67,2 кДж/кг и выше, в помещениях необходимо предусматривать кондиционирование с политропическим режимом охлаждения. 6. Для районов с расчётной температурой наружного воздуха в 13ч самого жаркого месяца 280С и выше следует применять испарительное охлаждение воздуха. 7. Расчёт воздухообмена во всех случаях ведут по i-d диаграмме для влажного воздуха.

Приложение 4.

Нормы параметров внутреннего воздуха помещений овцеводческих ферм.

| Помещения | Температура воздуха помещений,0С |  | Относительная влажность воздуха помещений,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальная | минимальная |  |
| Помещения для содержания маток, баранов, молодняка после отбивки и валухов Родильное отделение в тепляке Манеж в бараннике | - 15 20 | -5 10 15 | 80 75 75 |

Примечания. 1. Температура в тепляке, смежном с родильным отделением, в период ягнения должна быть не ниже 30С. 2. Нормативные параметры воздуха помещений должны обеспечиваться в зоне размещения животных, т.е. в простраестве высотой до 0,9м над уровнем пола. 3. Температура и влажность внутреннего воздуха помещений в тёплый период года не нормируются. 4. Параметры внутреннего воздуха помещений в таблице указаны без учёта тепловыделений несменяемой подстилки. 5. В помещениях овчарен допускается снижение влажности до 60% по сравнению с указанной в таблице.

Приложение 5

Нормы выделения теплоты и водяных паров крупным рогатым скотом при температуре 100С и относительной влажности воздуха 70%.

| Группа животных | Масса животного, кг | Нормы выделения одним животным |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоты, кДж/ч |  | водяных паров, г/ч |
|  |  | общая | свободная |  |
| Коровы стельные, сухостойные и нетели за 2 месяца до отёла | 300 400 600 800 | 2775 3302 4255 4999 | 1998 2378 3063 3598 | 319 380 489 574 |
| Коровы, лактирующие при уровне лактации, дм2: 10 15 | 300 400 500 600 300 400 500 600 | 2959 3515 3958 4393 3415 3987 4414 4777 | 2169 2528 2850 3164 2432 2846 3176 3440 | 340 404 445 505 392 458 507 549 |
| Волы откормочные | 400 600 800 1000 | 3352 5212 6228 7369 | 3059 3753 4485 5304 | 493 599 715 846 |
| Телята в возрасте, месяцев: До1 1…3 3…4 | 30 40 50 80 40 60 100 130 90 120 150 200 | 459 647 798 1174 667 986 1546 1755 1141 1697 2016 2478 | 330 468 572 844 489 710 1111 1262 1819 1220 1262 1663 | 53 74 92 135 78 113 177 202 131 195 202 265 |
| Молодняк от 4 месяцев и старше | 180 250 350 | 1881 2278 2992 | 1354 1638 2152 | 216 261 344 |

Примечания. 1. В таблице приведены нормы выделения общей теплоты, т.е. общей теплопродукции животных, включая скрытую теплоту испарения. 2. Нормы выделения свободной теплоты (без скрытой теплоты испарения) при температуре 100С и относительной влажности 70…75% составляют 72% от общей теплопродукции животных. 3. Энергия 1кг сухого вещества корма принята равной 506 кДж. 4. Выделение СО2 принимается равным 0,036дм3 на 1кДж общей теплоты. 5. Изменение выделения теплоты и водяных паров животными в зависимости от внешней среды (температурно-влажностного режима помещений) определяют по таблице Приложения 1.

Приложение 6.

Нормы выделения теплоты и водяных паров в помещениях свиноводческих ферм при температуре воздуха 100С и относительной влажности 70…75%.

| Группа животных | Масса животного, кг | Нормы выделения одним животным |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоты, кДж/ч |  | водяных паров, г/ч |
|  |  | общая | свободная |  |
| Хряки-производители | 100 200 300 | 1233 1692 2161 | 866 1220 1554 | 142 194 250 |
| Матки холостые и супоросные | 100 150 200 | 1015 1174 1350 | 731 844 973 | 117 135 156 |
| Матки тяжелосупоросные (за 7…10 дней до опороса) | 100 150 200 | 1203 1417 1605 | 869 1019 1153 | 139 164 180 |
| Матки подсосные с поросятами | 100 150 200 | 2441 2779 3210 | 1755 2006 2319 | 282 320 370 |
| Поросята до 2-месячного возраста | 10 15 | 361 459 | 260 330 | 41,6 53 |
| Поросята-отъёмыши | 20 30 40 | 503 601 706 | 362 434 509 | 59,5 69,5 81 |
| Ремонтный и откормочный молодняк | 60 80 90 100 | 928 1078 1141 1199 | 672 773 819 861 | 107 124 132 138 |
| Взрослые свиньи на откорме | 100 200 300 | 1325 1755 2311 | 953 1262 1663 | 153 202 267 |

Примечания. 1. В таблице приведены нормы выделения общей теплоты, т.е. общей теплопродукции животных, включая скрытую теплоту испарения. 2. Выделение СО2 принимают равными 0,036 дм3 на 1кДж общей теплоты. 3. Изменение норм выделения свободной теплоты и водяных паров свиньями в зависимости от температурно-влажностного режима определяют путём умножения данных таблицы на коэффициенты, приведённые в Приложении. 4. Нормы тепло- и влаговыделений в ночное время принимают на 20% ниже указанных в таблице.

Приложение 7.

Нормы выделения теплоты, углекислоты и водяных паров птицей при расчётной температуре внутреннего воздуха (для молодняка до 30 дней 240С, для молодняка старшего возраста и взрослой птицы 160С) и оптимальной относительной влажности.

| Вид и возрастная группа птицы | Масса одной птицы, кг | Нормы выделений при расчётной температуре на 1кг массы в 1ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | углекислоты, дм3 | Теплоты, кДж |  | водяных паров, г |
|  |  |  | общей | свободной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Куры яичных пород при содержании: в клетках на полу Куры мясных пород Индейки Утки гуси | 1,5…1,7 1,5…1,7 2,5…3 6,8 3,5 5,…6 | 1,7 2,0 1,8 1,7 1,2 1,0 | 40,9 47,2 43,0 40,1 28,8 24,2 | 28,4 33,0 30,0 28,0 20,0 16,7 | 5,1 5,8 5,2 5,0 3,6 3,1 |
| Молодняк кур яичного направления в возрасте, дней: 1…10 11…30 31…60 61…140 141…180 | 0,06 0,25 0,6 1,3 1,6 | 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 | 65,2 53,0 43,8 40,5 38,4 | 56,4 36,7 30,9 28,4 26,7 | 3,5 6,6 5,4 5,0 4,8 |
| Молодняк кур мясного направления в возрасте, дней: 1…10 11…30 31…60 61…150 151…210 | 0,08 0,25 1,2…1,4 1,8 2,5 | 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 | 62,7 49,3 43,4 40,3 36,8 | 53,9 33,8 30,0 28,0 25,0 | 4,0 6,3 5,4 5,0 4,8 |
| Бройлеры в клетках в возрасте 1…56 дней | 1,3 | 1,62 | 39,6 | 31,6 | 4,8 |
| Молодняк индеек в возрасте, дней: 1…10 11…30 31…120 121…240 | 0,1 0,6 4,0 6,0 | 2,0 2,1 1,6 1,5 | 54,3 51,2 38,5 36,2 | 43,8 35,1 26,7 25,0 | 4,2 6,6 4,4 4,5 |

Продолжение Приложения 7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодняк уток в возрасте, дней: 1…10 11…30 31…55 | 0,3 1,0 2,2 | 3,5 2,5 1,2 | 84,2 60,6 28,8 | 58,5 42,2 20,0 | 10,5 7,5 3,6 |
| Молодняк гусей в возрасте, дней: 1…20 1…30 21…65 31…65 66…180 | 0,7 1,3 4,0 4,0 5,0 | 30,1 41,8 25,0 22,5 14,6 | 12,0 10,0 6,0 5,4 3,5 | 33,4 29,2 16,7 14,2 10,0 | 7,0 6,0 3,5 3,0 2,0 |

Примечания. 1. При технологии выращивания и содержания кур в возрасте от 1 до 480…515 дней в одном здании без пересадки расчёты ведут с учётом данных таблицы. 2. Количество углекислоты, теплоты, водяных паров, выделяемых молодняком всех видов птицы, приведено для конечного возраста (массы). Эти показатели для суточных цыплят, индюшат и гусят принимают равными нулю. 3. При расчёте вентиляции для других температур нормы выделения теплоты и влаги определяют с учётом поправочных коэффициентов (Приложение    ). При относительной влажности воздуха выше оптимальной норму влаговыделения увеличивают на 13%.

Приложение 8.

Нормы выделения теплоты и водяных паров овцами при температуре 100С и относительной влажности воздуха 70%.

| Группа животных | Масса животного, кг | Нормы выделения одним животным |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоты, кДж/ч |  | Углекислоты, дм3/ч | Водяных паров, г/ч |
|  |  | общей | свободной |  |  |
| Бараны | 50 80 100 | 1706 927 990 | 514 668 718 | 25 33 35 | 70 93 98 |
| Матки холостые | 40 50 60 | 522 618 773 | 376 451 560 | 19 22 28 | 54 62 78 |
| Матки суягные | 40 50 60 | 618 706 773 | 451 514 560 | 22 25 28 | 62 70 78 |
| Матки подсосные с приплодом (2 ягнёнка) | 40 50 60 | 1233 1325 1450 | 890 957 1053 | 44 47 52 | 112 133 145 |
| Молодняк после отбивки: мелких пород крупных пород | 20 40 30 50 | 401 589 463 647 | 288 426 334 468 | 14 21 17 23 | 39 58 46 64 |

Примечания. 1. Для определения количества общей и свободной теплоты, углекислоты и водяных паров при относительной влажности свыше 70% нормы, приведённые в таблице, следует увеличить на 3%. 2. Изменение норм выделения тепла и водяных паров овцами в зависимости от температуры воздуха внутри помещений следует определять при помощи коэффициентов, приведённых в Приложении       .

Приложение 9.

Предельно допустимые значения содержания углекислоты и скорости движения воздуха в помещениях для животных и птицы.

| Помещения | Предельно допустимое содержание СО2, дм3/м3 | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | максимальная |
| Коровник, помещение для молодняка и скота на откорме Родильное отделение с профилакторием, телятник, доильное отделение Свинарник Помещение для ремонтного молодняка и поросят отъёмышей Свинарник-маточник Овчарня Помещение для группового ягнения Помещение для птицы: взрослых кур и индеек уток и гусей молодняка птицы | 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 | 0,5 0,3 0,3 0,2 0,15 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 | 1,0 0,5 1,0 0,6 0,4 1,0 0,5 0,6 0,8 0,5 |

Примечание. 1. Оптимальная скорость воздуха рассчитана для холодного и переходного периодов года, максимальная – для тёплого периода года.

Приложение 10.

Естественное освещение.

Степень естественного освещения характеризуется отношением площади окон  к площади пола, т.е. коэффициентом kок. Для расчёта естественного освещения различных помещений принимают следующие значения kок.

Помещения основного назначения для беспривязного

содержания коров, нетелей и молодняка______________________________1/10…1/15

То же, для привязного содержания коров при доении

в стойлах_________________________________________________________1/10…1/15

То же для содержания откормочного поголовья на

откормочных пунктах______________________________________________ 1/20…1/30

То же, в телятниках и родильных отделениях___________________________1/10…1/15

Доильный зал, молочная, моечная и лаборатория, манеж и моечная

пункта искусственного осеменения___________________________________1/10…1/12

Все остальные помещения подсобного назначения ферм

крупного рогатого скота____________________________________________1/10…1/20

Помещения для хряков-производителей, тяжелосупоросных маток,

подсосных маток___________________________________________________1/10…1/12

Помещения для содержания холостых и лёгкосупоросных маток

и ремонтного молодняка____________________________________________1/12…1/15

Помещения для содержания откормочного поголовья свиней_____________1/15…1/20

Овчарня для маток, баранов, молодняка после отбивки и валухов__________1/20

Тепляк и родильное отделение овцеферм_______________________________1/15

Птичники для взрослой птицы_______________________________________1/10…1/12

Птичники для молодняка____________________________________________1/8…1/10

Помещения для бройлеров___________________________________________1/20

Приложение 11.

Климатические данные.

| Город | Температурная зона | Температура наружного воздуха, 0С |  |  |  |  | Средняя относительная влажность воздуха, % |  | Средняя скорость ветра в январе, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя в 13ч самого жаркого месяца | Расчётная зимняя |  |  | Средняя для отопительного периода |  |  |  |
|  |  |  | Средняя самой холодной пятидневки | Средняя самых холодных суток | Для вентиляции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Самого холодного месяца в 13ч | Самого жаркого месяца в 13ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Архангельск | 5 | 18,4 | -32 | -34 | -17 | -4,7(254) | 87 | 60 | 4,5 |
| Астрахань | 2 | 21,5 | -22 | -27 | -11 | -2,0(171) | 81 | 47 | 5,7 |
| Барнаул | 5 | 19,6 | -38 | -40 | -23 | -8,3(224) | 77 | 51 | 5,8 |
| Волгоград | 5 | 28,6 | -25 | -30 | -14 | -3,6(178) | 84 | 40 | 6,5 |
| Н.Новгород | 4 | 21,6 | -28 | -33 | -17 | -4,9(217) | 86 | 56 | 5,1 |
| Киров | 4 | 18,0 | -31 | -36 | -19 | -5,9(231) | 87 | 57 | 7,2 |
| С.Петербург | 3 | 20,3 | -25 | -28 | -12 | -2(223) | 82 | 58 | 4,7 |
| Москва | 3 | 21,4 | -26 | -31 | -15 | -3,7(212) | 84 | 60 | 4,9 |
| Новосибирск | 5 | 23,0 | -39 | -41 | -24 | -8,9(228) | 80 | 55 | 4,3 |
| Омск | 5 | 23,6 | -36 | -41 | -24 | -8,9(228) | 79 | 54 | 4,1 |
| Пенза | 4 | 18,8 | -28 | -33 | -17 | -2,7(211) | 84 | 52 | - |
| Екатеринбург | 5 | 21,1 | -32 | -37 | -21 | -6,5(233) | 19 | 55 | 5,4 |
| Хабаровск | 5 | 24,1 | -33 | -35 | -25 | -9,3(220) | 70 | 65 | 5,7 |
| Челябинск | 4 | 22,8 | -32 | -37 | -22 | -6,8(222) | 78 | 54 | 4,4 |

Примечание. В скобках указана длительность отопительного периода.

Приложение 12.

Нормы расхода воды на одну голову животных в сутки.

| Вид животного | Расход воды на одну голову в сутки |
| --- | --- |
| Коровы молочного направления | 100 |
| Коровы мясного направления | 70 |
| Быки и нетели | 60 |
| Молодняк крупного рогатого скота | 30 |
| Телята | 20 |
| Хряки-производители | 25 |
| Свиноматки супоросные и холостые | 25 |
| Свиноматки подсосные с приплодом | 60 |
| Поросята-отъёмыши | 5 |
| Ремонтный молодняк свиней | 15 |
| Свиньи на откорме | 15 |
| Овцы и козы взрослые (матки, бараны, валухи, козлы) | 8 |
| Молодняк овец и коз | 4 |
| Жеребцы-производители | 70 |
| Кобылы с жеребятами | 80 |
| Кобылы, мерины, молодняк лошадей старше 1,5 лет | 60 |
| Молодняк лошадей до 1,5 лет | 60 |
| Взрослые куры | 0,5 |
| Молодняк кур | 0,4 |
| Взрослые индейки | 0,65 |
| Молодняк индеек | 0,6 |
| Взрослые утки и гуси | 2,65 |
| Молодняк уток и гусей | 2,2 |
| Взрослые цесарки | 0,6 |

Приложение 13.

Нормы освещённости животноводческих помещений.

| Постройка | Световой коэффициент | Искусственное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещённость, лк | Удельная мощность, Вт/м2 |
| Коровник | 1/10…1/15 | 10…20 | 4,5 |
| Родильное отделение | 1/10 | 50 | 23 |
| Профилакторий | 1/10…1/12 | 30 | 10 |
| Телятник | 1/10…1/12 | 20 | 10 |
| Откормочник для КРС | 1/20…1/30 | 50 | 3 |
| Свинарник (маточник, для ремонтного молодняка, хрячник) | 1/10…1/12 | 15…20 | 5…10 |
| Откормочник | 1/15…1/20 | 5 | 3 |

Приложение 14.

Примерная суточная масса экстрементов от одного животного.

| Производственные группы КРС | Масса экстрементов, кг |
| --- | --- |
| Быки-производители | 40 |
| Коровы | 55 |
| Телята до 6 и 4 мес на откорме | 7,5 |
| Ремонтный молодняк: 6…12 мес 12…18 мес и нетели | 14 27 |
| Молодняк на откорме: 4…6 мес 6…12 мес Старше 12 мес | 14 26 35 |
| Хряки-производители | 11,1 |
| Свиноматки: Холостые Супоросные Подсосные с приплодом | 8,8 10,0 15,3 |
| Поросята-отъёмыши | 2,4 |
| Свиньи на откорме и ремонтный молодняк живой массой, кг: До 40 40…80 Более80 | 3,5 5,1 6,6 |

Приложение 15.

Значение скоростей воздуха в каналах.

| Высота Н, м | Скорость воздуха V(м/с) при (tв – tн), 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 3 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,73 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,13 |
| 4 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 1,14 | 1,30 |
| 5 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,63 | 0,77 | 0,94 | 1,07 | 1,18 | 1,18 | 1,44 |
| 6 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 1,03 | 1,17 | 1,30 | 1,40 | 1,58 |
| 7 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 1,71 |
| 8 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,18 | 1,35 | 1,50 | 1,69 | 1,83 |
| 9 | 0,66 | 0,73 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,26 | 1,38 | 1,42 | 1,72 | 1,94 |
| 10 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,98 | 1,09 | 1,33 | 1,51 | 1,67 | 1,81 | 2,05 |

Приложение 16.

Кормовая ценность кормов.

| Корм | Кормо-вые едини-цы | Обмен- ная энер- гия, мДж | Перева- риваемый протеин, г | Каль- ций, г | Фос- фор, г | Каро-тин, мг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Травы Бобово-разнотравнозлаковая Заливного луга Степная полынно-злаковая Клевер красный Люцерна Клевер с тимофеевкой | 0,24 0,24 0,3 0,2 0,22 0,16 | 2,8 2,92 4,3 1,87 1,75 1,84 | 27 26 35 27 38 18 | 5,4 2,8 3,3 3,7 4,5 1,8 | 0,4 1,3 1,0 0,6 0,7 0,6 | 40 35 25 40 44 37 |
| Сено Злаково-разнотравное Степное пырейно-разнотравное Клеверное Клеверно-тимофеечное | 0,46 0,46 0,5 0,47 | 6,3 6,91 7,23 6,76 | 41 43 78 53 | 6,9 3,6 9,2 7,6 | 1,7 1,5 2,2 2,5 | 25 12 25 21 |
| Травяная мука Клеверная Люцерновая Разнотравная Сенная мука клеверная | 0,71 0,72 0,63 0,59 | 8,41 8,62 8,01 6,99 | 94 119 42 69 | 14 17,3 5,8 9,6 | 2,9 3,0 3,1 2,1 | 170 200 120 40 |
| Концентрированные корма Овёс Ячмень Горох Кукуруза жёлтая Шрот соевый Шрот льняной Шрот подсолнечный Отруби пшеничные Патока кормовая | 1,0 1,15 1,18 1,33 1,21 1,07 1,03 0,75 0,7 | 9,2 10,5 11,1 12,2 12,92 11,7 10,6 8,85 9,36 | 79 85 192 73 400 282 386 97 60 | 1,5 2,0 2,0 0,5 2,7 2,8 3,6 2,0 3,2 | 1,5 3,9 4,3 5,2 6,6 8,3 12,2 9,6 0,2 | 1,3 0,5 0,2 6,8 0,2 - 3,0 2,6 - |

Продолжение Приложения 16.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корма животного происхождения Молоко коровье Обрат свежий Мука мясная Мука рыбная нежирная Мука мясокостная | 0,3 0,13 1,49 0,98 1,04 | 2,88 1,31 11,98 11,47 8,63 | 33 35 516 571 341 | 1,3 1,4 61 66,6 14,3 | 1,2 1,0 31 36,2 74 | 0,9 - - - - |
| Солома Овсяная Ячменная Ржаная озимая Пшеничная яровая | 0,31 0,34 0,21 0,22 | 5,38 5,71 5,07 4,91 | 17 13 9 9 | 3,4 3,3 2,1 3,3 | 1,0 0,8 0,7 0,9 | 2,0 4,0 2,0 5,0 |
| Сенаж Клеверный Люцерновый Викоовсяной | 0,34 0,35 0,32 | 3,84 4,19 3,68 | 33 71 38 | 5,5 10,9 2,8 | 0,6 1,0 0,4 | 35 40 30 |
| Силос Кукурузный Подсолнечный Викоовсяной | 0,20 0,18 0,23 | 2,3 2,1 2,45 | 14 15 24 | 1,4 3,6 1,9 | 0,4 1,6 0,9 | 20 17 20 |
| Корнеклубнеплоды Картофель сырой Свекла кормовая Морковь Брюква Турнепс | 0,3 0,12 0,14 0,14 0,1 | 2,82 1,65 2,2 2,07 1,13 | 10 9 8 9 6 | 0,2 0,4 0,9 0,6 0,5 | 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 | 0,2 0,1 5,4 - - |

Приложение 17.

Нормы кормления стельных сухостойных коров.

| Масса животного, кг | Требуется в сутки на голову |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кормовых единиц | Перевари- мого про- теина, г | Поваренной соли, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, мг |
| При плановом удое 3000кг |  |  |  |  |  |  |
| 400 500 | 6,6 7,7 | 725 850 | 40 50 | 60 80 | 35 45 | 295 345 |
| При плановом удое 3000 – 5000кг |  |  |  |  |  |  |
| 500 600 | 9,9 10,7 | 1090 1175 | 45 55 | 95 110 | 55 65 | 495 535 |

Приложение 18.

Примерный рацион для стельных сухостойных коров.

| Корм | Суточная норма, кг | В кормах содержится |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кормовых единиц | Перевари- мый протеин, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, мг |
| Сено злако- бобовое | 6,0 | 3,0 | 312 | 44 | 13 | 180 |
| Солома пшеничная | 4,0 | 1,2 | 56 | 17 | 16 | 16 |
| Отруби пшеничные | 0,5 | 0,35 | 63 | 1 | 5 | 2 |
| Силос подсолнечный | 15,5 | 2,4 | 255 | 52 | 18 | 300 |
| Шрот подсолнечный | 0,5 | 0,5 | 180 | 2 | 5 | - |
| Овёс дроблёный | 1,0 | 1,18 | 97 | 1 | 4 | - |
| Соль поваренная | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего в сутки | 27,35 | 8,63 | 963 | 117 | 61 | 498 |

Приложение 19

Нормы кормления дойных коров при содержании жира в молоке

3,8-4,0%

| Удой суточный, кг | Требуется в сутки одной корове |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кормовых единиц | Переваримого протеина, г | Поваренной соли, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Живая масса коровы 400 кг |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8,0 | 760 | 50 | 52 | 36 | 320 |
| 12 | 10,0 | 880 | 70 | 68 | 48 | 450 |
| 16 | 12,0 | 1200 | 85 | 84 | 60 | 540 |
| 20 | 14,2 | 1420 | 100 | 100 | 72 | 640 |
| 24 | 16,7 | 1755 | 115 | 116 | 84 | 750 |
| Живая масса коровы 500 кг |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8,6 | 820 | 55 | 57 | 39 | 345 |
| 12 | 10,6 | 1060 | 70 | 73 | 51 | 475 |
| 16 | 12,6 | 1260 | 90 | 89 | 63 | 565 |
| 20 | 14,6 | 1460 | 105 | 105 | 75 | 655 |
| 24 | 17,1 | 1795 | 120 | 121 | 93 | 770 |
| 28 | 19,7 | 2070 | 135 | 137 | 99 | 885 |
| 32 | 22,3 | 2455 | 155 | 153 | 111 | 1115 |

- Приложение 20

Примерный перечень операций технологической карты при содержании животных на фермах.

| Наименование операций | КРС дойное стадо | КРС откорм | Свиньи откорм | Свиноматки | Куры | Овцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроосвещение | + | + | + | + | + | + |
| Поение | + | + | + | + | + | + |
| Отопление | - | - | - | - | - | - |
| Погрузка кормов | + | + | + | + | + | + |
| Приготовление кормов | + | + | + | + | + | + |
| Раздача кормов или приготовление и раздача кормов | + | + | + | + | + | + |
| Удаление навоза | + | + | + | + | + | + |
| Транспортировка навоза | + | + | + | + | + | + |
| Доение коров или доение и первичная обработка молока | + | - | - | - | - | - |
| Первичная обработка молока | + | - | - | - | - | - |
| Стрижка овец | - | - | - | - | - | + |
| Сортировка яиц | - | - | - | - | + | - |
| Мойка яиц | - | - | - | - | + | - |
| Вентиляция | - | - | - | + | + | - |
| Работа скотников или операторов | + | + | + | + | + | + |
| Работа слесарей | + | + | + | + | + | + |
| Работа учётчика | + | - | - | - | + | - |
| Амортизация помещений | + | + | + | + | + | + |

- Приложение 21

- Значение часового расхода топлива при работе тракторов.

| Марки тракторов | Расход топлива при нормативной тяговой нагрузке, кг/г |
| --- | --- |
| Гусеничный трактор Т-150 ДТ-75 ДТ-75М ДТ-75Б ДТ-75Н | 22,0 – 26,5 12,0 – 15,0 14,0 – 16,5 12,5 – 15,5 14,5 – 17,0 |
| Колёсный трактор К-701 К-700А Т-150К МТЗ-80, 82 ЮМЗ-6Л, М Т-40М, АМ Т-25А Т-16М | 32,0 – 51,0 27,0 – 35,0 25,5 – 30,0 10,5 – 15,0 8,5 – 11,6 6,5 – 9,5 3,6 – 4,3 3,1 – 3,9 |

Примечание:

В виду того, что в животноводстве при работе тракторов их мощность редко используется с нормальной тяговой нагрузкой, то в расчётах можно применять коэффициент 0,6 – 0,8 от номинального расхода топлива.

- Приложение 22

- Тарифная сетка по оплате труда для работников АПК

| Разряды оплаты труда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные коэффициен-ты | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,142 | 1,268 | 1,407 | 1,546 | 1,699 | 1,866 | 2,047 | 2,242 | 2,423 | 2,518 | 2,813 | 3,036 |
| Тарифные ставки | - | - | - | 1528 | 1728 | 1952 | 2028 | 2496 | 2824 | 3192 | 3608 | 4080 | - | - | - |
| Дневные тарифные ставки | - | - | - | 60,51 | 68,44 | 77,31 | 80,32 | 98,85 | 111,84 | 126,42 | 142,89 | 161,58 | - | - | - |
| Часовые тарифные ставки | - | - | - | 8,64 | 9,78 | 11,04 | 11,47 | 14,12 | 15,98 | 18,06 | 20,41 | 23,08 | - | - | - |

Рекомендуемый порядок отнесения профессионально-      квалифицированных групп по ЕТС.

| Трактористы-машинисты |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работники занятые на ручных работах в растениеводстве и животноводстве |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие занятые на ремонте оборудования, станочных работах, в спец.цехах |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Повремёнщики |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |

Примечание: 1. Начало тарифных ставок по категориям работников соответствует первому разряду работ по ранее действующим разрядам оплаты труда.

2. Тарифные ставки могут изменяться с изменением размера минимальной оплаты труда.

- 3. Размер тарифных ставок хозяйства имеют право изменять в зависимости от их финансового положения.

- Приложение 23

- Тарификация механизированных и ручных работ

в животноводстве.

| № п/п | Вид работ | Тарифные разряды работ по группам тракторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Работы механизированные с применением тракторов |  |  |  |
| 1 | Обслуживание машин и оборудования по приготовлению кормов в кормоцехах | 4 | - | - |
| 2 | Раздача измельчённых грубых и сочных кормов и кормо-смесей транспортёрами и тракторными кормораздатчиками | 4 | - | - |
| 3 | Уборка помещений и выгульно-кормовых площадок бульдозером с механизированной погрузкой | 3 | 4 | - |
| 4 | Работа стригаля на электростригальной машине: - обычным методом - скоростным методом | 4 6 | - - | - - |
| 5 | Работа моториста на стригальном пункте | 3 | - | - |
| 6 | Транспортировка навоза | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Выкачивание, перевозка и разливка навозной жижи | 5 | 5 | 6 |
| 8 | Погрузка и разгрузка экскаваторами и тракторными погрузчиками навоза, силоса, сенажа, сена, соломы и других сельскохозяйственных грузов | 4 | 5 | 5 |
|  | Работы по обслуживанию животных и механизмов непосредственно в животноводческих постройках |  |  |  |
| 1 | Работа дежурных животноводов | 3 | - | - |
| 2 | Работа оператора машинного доения, дояра при ручном доении коров с продуктивностью молока в год на фуражную корову, кг: до 3,0 тыс. свыше 3,0 тыс. до 4,0 тыс. свыше 4,0 тыс. | 4 5 6 | - - - | - - - |
| 3 | Работа оператора машинного доения на доильных площадках, высокопроизводительных доильных установок | 6 | - | - |
| 4 | Работа оператора животноводческих механизированных ферм КРС, занятого на механизированной раздаче кормов | 4 | - | - |
| 5 | Работа оператора свиноводческих механизированных ферм на откорме свиней | 5 | - | - |
| 6 | Работа чабана на овцеводческих фермах | 4 | - | - |
| 7 | Работа птицевода при напольном содержании кур-несушек с комплексной механизацией | 5 | - | - |
| 8 | То же самое при клеточном содержании | 6 | - | - |
| 9 | Работа птицевода на выращивании бройлеров и откорму различных видов птиц | 5 | - | - |
| 10 | Сортировка и мойка яиц: ручная механизированная | 2 3 | - - | - - |
| 11 | Работа оператора машинного доения на животноводческих комплексах | 6 | - | - |
| 12 | Работа оператора по откорму свиней на животноводческих комплексах | 5 | - | - |
| 13 | Работа слесаря | 3 | - | - |

Примечание:

В первом разделе тарифные разряды по группам тракторов, которые подразделяются следующим образом:

1группа – тракторы колёсные с классом тяги до 14 кН (включительно) и

мощностью двигателя до 58,8 кВт (80 л.с.), а также и другие

машины с аналогичной мощностью.

2 группа – тракторы с классом тяги свыше 14 кН до 30 кН (включительно)

и мощностью двигателя: гусеничных до 73,5 кВт (100 л.с.),

колёсных – от 58,8 до 95,5 кВт (от 80 до 130 л.с.), а также

другие машины с аналогичной мощностью двигателя.

3 группа – тракторы с классом тяги свыше 30 кН и мощностью двигателя:

гусеничных 73,5 кВт (100л.с.) и выше, колёсных – 95,5 кВт

(130 л.с.) и выше.

- Приложение 24

- Нормы амортизационных отчислений.

| Группы и виды основных фондов | Норма амортизационных отчислений, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тракторы |  |
| К-700, К-701, Т-150К | 10 |
| ДТ-75, ДТ-75М и их модификации | 12,5 |
| ДТ-175С, Т-150 | 10 |
| Т-40, Т-40М и их модификации | 12,5 |
| Т-16М, Т-25А и их модификации | 12,5 |
| МТЗ-80, ЮМЗ-6 и их модификации | 9,1 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование |  |
| Загрузчики, погрузчики и разгрузчики | 14,2 |
| Транспортёры сельскохозяйственные | 16,7 |
| Тракторные прицепы, полуприцепы, дороги подвесные | 12,5 |
| Погрузчики - измельчители силоса и грубых кормов, фуражиры, автопоилки, поилки, раздатчики кормов передвижные и стационарные, транспортёры и оборудование для уборки и утилизации навоза | 20 |
| Транспортёры ступенчатые, шнековые, скребковые для кормоцехов, смесители и запарники, измельчители, дробилки, мойки, комплекты оборудования и линии кормоцехов для ферм | 16,7 |
| Раздатчики-смесители кормов автомобильные и прицепные, разгрузчики сухих кормов, водоподъёмники передвижные, бункеры и ёмкости для сухих кормов | 12,5 |
| Установки и агрегаты доильные стационарные и передвижные, для очистки, пастеризации и охлаждения молока, насосы молочные, электроводоподогреватели | 14,2 |
| Резервуары-охладители молока | 11,1 |
| Прицепы ёмкости специальные, тележки универсальные ручные | 14,2 |
| Станочное и стойловое оборудование для скота | 14,2 |
| Комплексы машин и оборудования по откорму свиней и КРС, для овцеводческих ферм, комплексы для создания микроклимата | 14,2 |
| Инкубаторы, комплекты машин и оборудования для клеточного и напольного содержания птицы, сортировки и мойки яиц, овоскопы | 12,5 |
| Электростригальные агрегаты | 16,7 |
| Насосы артезианские, погружные | 20,0 |
| Насосы центробежные, осевые, вихревые, диагональные (водопроводные канализационные) | 12,5 |
| Насосы вакуумные, вакуумные установки | 10,0 |
| Экскаваторы одноковшовые на пневматическом ходу с ёмкостью ковша до 0,4 м3 | 12,5 |
| То же ёмкостью ковша от 0,4 до 0,8 м3 | 11,1 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя до 75 л.с. | 11,5 |
| То же на базе тракторов мощностью двигателя от 76 до 180 л.с. | 14,3 |
| Здания производственные |  |
| Здания одноэтажные со стенами облегчённой каменной кладки, с послезабетонными, кирпичными и деревянными клонами и столбами, с послезабетонными, деревянными и другими перекрытиями и покрытиями | 2,5 |
| Здания деревянные, каркасные и щитовые, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные | 5,0 |

- Приложение 25

- Нормативная годовая загрузка тракторов и сельскохозяйственных

машин.

| Наименование и марка | Нормативная годовая загрузка Тг, час |
| --- | --- |
| Тракторы К-701 | 1350 |
| Т-150 | 1300 |
| Т-150К | 1350 |
| ДТ-75М и его модификации | 1300 |
| МТЗ-80, ЮМЗ и их модификации | 1200 |
| Т-40, Т-40А и их модификации | 1200 |
| Т-16, Т-25А и их модификации | 1000 |
| Погрузчики: грейферные | 320 |
| универсальные | 600 |
| Тракторные прицепы и полуприцепы | 800 |
| Фуражиры | 200 |

Примечание:

1)Нормативная загрузка дана для отрасли растениеводства, для отрасли животноводства эта загрузка может быть увеличена до 50%.

2)Нормативную загрузку машин постоянно смонтированных на тракторе и

Работающие постоянно можно брать равной нормативной загрузке трактора.

- Приложение  26

- Нормы годовых отчислений на ремонт тракторов и

сельскохозяйственных  машин.

| Наименование и марка | Нормы отчислений % от балансовой стоимости |
| --- | --- |
| Тракторы К-701 Т-150, Т-150К ДТ-75М и его модификации МТЗ-80, ЮМЗ-6 и их модификации Т-40, Т-40А и их модификации Т-16, Т-25А и их модификации Погрузчики: грейдерные универсальные Тракторные прицепы и полуприцепы Фуражиры и кормораздатчики | 22 22 22 22 22 13 13 13 13 13 |

Примечание:

Для остальной техники, оборудования норму отчислений на ремонт можно принять равной 0,8 от нормы амортизационных отчислений.